Table of Contents

# 제 1 장 서론

## 1.1 연구 배경

### 1.1.1 수면 무호흡과 호흡근

폐쇄성 수면 무호흡(Obstructive Sleep Apnea, OSA) 은 수면 중 상기도가 반복적으로 좁아지거나 막혀 호흡이 중단되는 만성 질환이다. 한국 성인의 약 27 % 가 OSA 를 경험한다는 보고가 있으며 (Sleep Med, 2018), 고혈압 · 당뇨 · 심혈관 질환 · 주간 졸음 · 인지 기능 저하 등 다양한 합병증과 연관된다.

OSA 의 1 차 치료는 CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 마스크이지만, 약 30 ~ 50 % 의 환자가 마스크 착용 불편으로 인해 치료를 중단한다. 이에 따라 호흡근 강화 를 통한 보조 / 대체 치료가 주목받고 있다.

### 1.1.2 호흡근 훈련의 임상적 근거

Vranish 와 Bailey (2016) 는 75 % PImax 강도의 흡기근 훈련(IMT) 을 1 일 5 분 × 6 주 시행한 결과, OSA 환자의 수축기 혈압 9.8 mmHg 감소 와 수면 효율 12 % 개선 을 보고했다 [1]. POWERbreathe 와 The Breather 같은 상용 디바이스도 임상에 광범위하게 사용되고 있다.

본 보고서의 §6 (임상 근거 및 훈련 알고리즘) 에서 자세히 다룬다.

### 1.1.3 시장의 한계

기존 상용 호흡근 훈련 디바이스는 다음 한계를 갖는다:

| 한계 | 설명 |
| --- | --- |
| 절댓값 강도 | 다이얼 1~10 의 기계적 저항으로 강도를 표시. 사용자의 최대 호흡압(PImax) 과 무관해 효과가 일정하지 않음. |
| 한 방향 훈련 | POWERbreathe 는 IMT 만, 일부는 EMT 만. The Breather 가 양방향이나 디지털 측정 없음. |
| 데이터 부재 | 진행 상황 / 추이 / 효과 측정이 불가. 사용자가 자가 동기 부여하기 어려움. |
| 사회적 단절 | 매일 혼자 하는 활동. 꾸준한 동기 부여가 가장 큰 challenge. |

본 프로젝트의 4 가지 차별점은 위 한계의 1:1 대응이다.

## 1.2 프로젝트 목표

### 1.2.1 정성 목표

“개인의 최대 호흡압에 맞춰 자동 조절되는, 매일 5 분, 가족과 함께하는 호흡근 훈련 시스템” 을 개발한다.

### 1.2.2 정량 목표

표 1.1 — 본 프로젝트의 정량 목표.

| 차원 | 목표 |
| --- | --- |
| 측정 | 양방향 차압 ±71 cmH₂O, 100 Hz, 정확도 ± 5 % |
| 훈련 | 1 세션 약 5 분, 1 일 1 ~ 2 회 권장 |
| 강도 | %PImax / %MEP 기반 3 단계 (Beginner / Normal / Advanced) |
| 통신 | BLE 5.0, MTU 185, 10 분 stream loss rate < 5 % |
| 영속 | 디바이스 NVS + 앱 Drift DB + Firestore + Samsung Health 의 4 계층 |
| UX | 21 화면, Pretendard 5 weight, 양방향 phase 비대칭 표시 |
| 게이미피케이션 | BreLow 진화 3 단계 (Rive) + 5 마일스톤 + 동반자 모드 |
| 임상 근거 | 5 개 학술 / 산업 문헌 인용 |
| 안전 | 흡기 / 호기 안전 상한 자동 clamp + 사용자 입력값 검증 |

## 1.3 시장 조사

### 1.3.1 경쟁 제품

표 1.2 — 시중 호흡근 훈련 디바이스 비교.

| 제품 | 방향 | 측정 | 가격대 | 강도 조절 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POWERbreathe Plus | IMT 만 | ❌ | 4 ~ 8 만 원 | 다이얼 1 ~ 10 (기계적) |
| POWERbreathe K-시리즈 | IMT 만 | ✅ (전자식) | 30 ~ 60 만 원 | 전자식 자동 |
| The Breather | 양방향 | ❌ | 5 ~ 10 만 원 | 다이얼 0 ~ 5 (기계적) |
| AirFit IMT | IMT 만 | ❌ | 1 ~ 3 만 원 | 단일 저항 |
| BRELOW (본 프로젝트) | 양방향 | ✅ (디지털) | 목표 5 ~ 10 만 원 | % PImax (임상 적응형) |

### 1.3.2 본 프로젝트의 포지셔닝

BRELOW 는 The Breather 가격대 + POWERbreathe K-시리즈의 디지털 측정 + 양사 모두 없는 % PImax 적응형 강도 를 목표로 한다. 이를 통해 일반 소비자가 부담 없이 임상 표준의 훈련을 자가 수행할 수 있게 한다.

## 1.4 작품 명칭 — BRELOW

“BReath + BeLOW + BelOW” 의 합성어. 본인의 호흡 (BReath), 자신의 평소 호흡 강도 아래(beLOW) 에서 시작해 점진적으로 향상한다는 의미.

브랜드 와드마크는 좌상단 BRELOW 로고로 모든 화면에 일관되게 표시된다. 캐릭터 BreLow (Egg → Baby → Oxygen 진화) 가 동일 어원이다.

## 1.5 팀 구성

| 영역 | 담당 |
| --- | --- |
| 컴공 | 펌웨어 + 앱 + BLE 프로토콜 |
| 시각디자인 | 캐릭터 + UI + 디자인 시스템 |
| 기계공 | 인클로저 + 마우스피스 + 오리피스 디스크 |

본 보고서는 컴공·시각디자인 산출물을 1 차 자료로 한다. 기계공 산출물 (3D 도면, 사출 사양) 은 부록 C 에 첨부한다.

## 1.6 본 보고서의 구성

본 보고서는 12 장 + 부록으로 구성된다. 각 장의 관계는 그림 1.1 과 같다.

그림 1.1 — 본 보고서 chapter dependency.

§1 서론
                    │
                    ▼
                §2 시스템 개요
                    │
        ┌───────────┼───────────────┐
        ▼           ▼               ▼
   §3 하드웨어  §4 펌웨어 ───► §5 BLE 프로토콜
                    │           (양측 합의)
                    ▼               │
              §6 임상 근거          │
              (펌웨어 알고리즘의    │
               이론적 기반)        │
                    │           ◄───┘
                    ▼
                §7 앱 설계
                    │
        ┌───────────┼───────────┐
        ▼           ▼           ▼
   §8 데이터    §9 동반자    §10 검증
                                │
                                ▼
                            §11 결론
                                │
                                ▼
                              부록

### 1.6.1 권장 독해 순서

- 임상가 / 의사 — §1 (서론) → §6 (임상 근거) → §11 (결론)

- 하드웨어 엔지니어 — §1 → §3 (하드웨어) → §4 (펌웨어) → §5 (BLE) → 부록 C

- 앱 개발자 — §1 → §2 (시스템 개요) → §5 (BLE) → §7 (앱) → §8 (데이터) → §9 (동반자)

- 사용자 / 마케팅 — §1 → §2 → §7 → §11 (결론)

- 연구자 / 학생 — §1 ~ §11 순차

## 1.7 용어 정의

표 1.3 — 본 보고서 전반의 용어.

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| PImax | 최대 흡기압 (Maximal Inspiratory Pressure), cmH₂O |
| MEP | 최대 호기압 (Maximal Expiratory Pressure), cmH₂O |
| IMT | 흡기근 훈련 (Inspiratory Muscle Training) |
| EMT | 호기근 훈련 (Expiratory Muscle Training) |
| OSA | 폐쇄성 수면 무호흡 (Obstructive Sleep Apnea) |
| CPAP | 지속적 양압 호흡 (Continuous Positive Airway Pressure) |
| 호기 | 숨을 내쉬는 동작. 양압 (+) 발생 |
| 흡기 | 숨을 들이쉬는 동작. 음압 (−) 발생 |
| BLE | Bluetooth Low Energy |
| GATT | Generic Attribute Profile (BLE 의 데이터 모델) |
| NVS | Non-Volatile Storage (ESP32 의 영속 저장소) |
| SSOT | Single Source of Truth (단일 진실의 원천) |

— 제 1 장 끝 —

# 제 2 장 시스템 개요

본 장은 BRELOW 의 전체 시스템 아키텍처, 사용자 시나리오, 그리고 한 페이지 분량의 기능 인벤토리를 제공한다. 이후 장들은 본 장의 각 블록을 상세 기술한다.

## 2.1 시스템 아키텍처

그림 2.1 — BRELOW 의 5-layer 아키텍처.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         사용자 / 동반자                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ▲
                              │
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   동반자 폰 (Android · Flutter · 동반자 모드)                    │
│   └─ /companion 화면 · 눈치주기 · 세션 카드                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ▲
                              │ Firebase (Firestore + Auth)
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   사용자 폰 (Android · Flutter · 디바이스 모드)                  │
│   └─ /home /training /history /trend /profile /settings ...     │
│   └─ Drift DB · SharedPreferences · Samsung Health SDK          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ▲
                              │ BLE 5.0 (GATT, 100 Hz pressure stream)
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   BRELOW 디바이스 (ESP32-S3 펌웨어)                              │
│   └─ State machine · 4-phase Turn · %PImax target · LCD · 햅틱   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ▲
                              │ I²C
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   하드웨어                                                       │
│   └─ MPXV7007DP 차압 센서 · MCP3221 ADC · DRV2605L 햅틱 ·         │
│      LiPo 배터리 · LCD · 마우스피스 · 오리피스 디스크              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.1.1 계층별 책임

표 2.1 — 5-layer 별 책임.

| Layer | 책임 | 본 보고서 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 | 압력 측정, 햅틱 출력, 디스플레이, 배터리 | §3 |
| 펌웨어 | 측정값 처리, 세션 state machine, BLE 서비스, LCD UI | §4 |
| 통신 | BLE GATT (5 char, 6 opcode) | §5 |
| 앱 | 사용자 UX, 영속 데이터, 게이미피케이션, 코칭 | §7 |
| 클라우드 | 동반자 모드 데이터 공유 (Firestore) | §9 |

### 2.1.2 외부 의존성

- Firebase — 익명 인증 + Firestore (동반자 모드 전용)

- Samsung Health Data SDK — 수면 / SpO₂ / 무호흡 징후 (선택 사용)

두 의존성 모두 선택 이다. Firebase 미연결 시 디바이스 사용자는 동반자 기능을 제외한 모든 기능을 정상 사용할 수 있다.

## 2.2 사용자 시나리오

### 2.2.1 페르소나

표 2.2 — BRELOW 의 2 페르소나.

| 페르소나 | 설명 | 주된 사용 화면 |
| --- | --- | --- |
| 디바이스 사용자 | 수면 무호흡 / 호흡근 약화 개선이 필요한 본인 | 홈 / 훈련 / 기록 / 추이 / 프로필 / 설정 |
| 동반자 | 사용자의 배우자 / 가족. 응원과 격려를 통해 동기 부여 | /companion |

### 2.2.2 시나리오 1 — 디바이스 사용자의 첫 사용

1. 앱 설치 → 첫 실행
2. /role-select → "디바이스 사용자" 선택
3. /onboarding 4 단계 슬라이드
4. /profile-setup → 이름·나이·성별 입력
5. /pimax-measure → 호기 측정 5 s → 흡기 측정 5 s → 강도 자동 계산
6. /connect → BLE 페어링 (BRELOW 디바이스 전원 ON)
7. 자동으로 BLE SET_TARGET v4.1 전송 (계산된 PImax/MEP 펌웨어로)
8. / (홈) 진입

### 2.2.3 시나리오 2 — 매일의 훈련

1. 디바이스 전원 ON (PB61412L 3 초 hold = wake gate)
2. 앱이 자동 재연결 (foreground service)
3. 홈 → "훈련하기" → /training-intro → /training
4. 디바이스 LCD 가 측정 화면으로 전환 + 햅틱 cue
5. 10 호흡 × 2 set (약 5.5 분)
6. Summary 자동 → /result
7. 결과 저장 → 홈으로 복귀
8. BreLow 캐릭터가 happy 모션 1 회 재생
9. 7 / 30 일 누적 시 진화 (bloom 모션 후 다음 단계)

### 2.2.4 시나리오 3 — 동반자의 응원

1. 디바이스 사용자가 /my-code 에서 6 자리 코드 발급
2. 동반자에게 코드 전달 (메신저 등)
3. 동반자가 별도 앱 설치 → /role-select → "동반자" 선택
4. 코드 입력 → Firestore links/{companionUid} 생성
5. 디바이스 사용자가 훈련하면 → Firestore users/{uid}/sessions
   에 백필 → 동반자에게 실시간 알림
6. 동반자가 "눈치주기" 버튼 → 디바이스 사용자 폰에 시스템 알림

## 2.3 기능 인벤토리 (한 페이지 요약)

### 2.3.1 디바이스 (펌웨어)

| 카테고리 | 기능 | 구현 위치 |
| --- | --- | --- |
| 측정 | 100 Hz 차압 측정 + EMA 필터 + 영점 보정 + ±71 saturation | sensor.cpp |
| 세션 | 6-state machine + 4-phase Turn cycle + cycle offset | session.cpp |
| 통신 | GATT 5 char + 6 opcode (legacy + v4.1 clinical) | ble_service.cpp |
| UI | LVGL 9 화면 + status bar | display/screens/ |
| 햅틱 | DRV2605L 6 효과 (start/exhale/inhale/rest/done/power) | haptic.cpp |
| 전원 | Deep sleep (~10 μA) + wake gate 3 s hold | power.cpp |
| 배터리 | VBAT 측정 + LiPo 방전곡선 + 충전 감지 | battery.cpp |
| 영속 | NVS — sessionId, 영점 offset, 강도 설정 | Preferences |

### 2.3.2 앱 (Flutter)

| 카테고리 | 기능 | 구현 위치 |
| --- | --- | --- |
| BLE | 추상 매니저 + 실/가짜 구현 + 자동 재연결 + foreground service | core/ble/ |
| 영속 (DB) | Sessions / SleepRecords (Drift schema v4) | core/db/ |
| 영속 (KV) | UserProfile / PimaxMep / TrainDuration / TargetSettings / CharacterStage / LastDevice / Role | core/storage/ |
| 코칭 | GrowthMessage + MilestoneEngine + CoachingEngine | core/coach/ |
| 동반자 | Firestore 연결 코드 + 데이터 공유 + 눈치주기 | core/pairing/ |
| 수면 | Samsung Health Data SDK + SleepSync + SleepAnalysis | core/health/ |
| 알림 | flutter_local_notifications + Foreground Service 알림 | core/notifications/ |
| 캐릭터 | Rive 3 단계 진화 (Egg → Baby → Oxygen) | features/dashboard/widgets/brelow_character*.dart |
| 디자인 | Pretendard 5 weight + BlowfitColors + 공통 위젯 | core/theme/ |

### 2.3.3 화면 수

| 그룹 | 화면 수 |
| --- | --- |
| 첫 실행 | 5 |
| 메인 셸 (4 탭) | 4 + 5 (홈 sub) = 9 |
| 보조 (가이드/수면) | 3 |
| 동반자 | 3 |
| 개발용 | 1 |
| 합계 | 21 |

## 2.4 본 보고서 이후 장 매핑

표 2.3 — 본 시스템 개요 ↔ 상세 장.

| 본 장의 블록 | 상세 |
| --- | --- |
| 하드웨어 (3.1) | 제 3 장 하드웨어 설계 |
| 펌웨어 (3.1) | 제 4 장 펌웨어 설계 |
| BLE 통신 (3.1) | 제 5 장 통신 프로토콜 |
| 임상 알고리즘 | 제 6 장 임상 근거 |
| 앱 (3.1) | 제 7 장 앱 설계 |
| 영속 데이터 (3.2) | 제 8 장 데이터 관리 |
| 동반자 모드 (3.3) | 제 9 장 동반자 모드 |

— 제 2 장 끝 —

# 제 3 장 하드웨어 설계

본 장에서는 BRELOW 디바이스의 부품 구성, 전원 회로, GPIO 배선, I²C 버스 구성, 그리고 핵심 부품인 차압식 압력 센서의 동작 원리를 기술한다. 1차 자료는 firmware-esp32/docs/wiring.md 와 firmware-esp32/include/config.h::pins 이다.

## 3.1 BOM (Bill of Materials)

표 3.1 — BRELOW v4.1 의 부품 구성.

| 분류 | 부품 | 제조사 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인보드/MCU | T-Display-S3 (ESP32-S3) | LILYGO | 1.9” IPS LCD 170×320, 8 MB PSRAM, 16 MB Flash, BLE 5.0 |
| 압력 센서 | MPXV7007DP | NXP | 양방향 차압 ±7 kPa (≈ ±71 cmH₂O) |
| ADC 인터페이스 | MCP3221 (12-bit I²C ADC) | Microchip | MikroE Diff Press Click 보드에 내장 |
| 햅틱 드라이버 | DRV2605L | Texas Instruments | SparkFun Qwiic Haptic Motor Driver |
| 햅틱 액추에이터 | 코인형 ERM 진동 모터 (DC 3 V) | 범용 | 직경 10 mm |
| 배터리 | LiPo 400 mAh | 범용 | 단셀 3.7 V |
| 충전 IC | LILYGO 보드 내장 | — | USB-C 입력 |
| 외부 전원 버튼 | PB61412L | 범용 (택트 + LED) | LED 내장 6핀 스위치 |

모든 페리페럴은 보드의 3.3 V 레일에서 전원을 받는다. MPXV7007 의 권장 V₍s₎ 는 5 V 이나, 본 설계는 회로 단순화를 위해 단일 3.3 V 레일에서 운용한다(under-spec). 변환식이 ratiometric 이므로 V₍s₎ 와 무관하게 비율(ratio)로 정상 동작하며, 출력 스윙이 66 % 로 축소되는 영향은 ±2 ~ 5 % 의 게인 오차로 흡수된다. (자세한 분석은 firmware-esp32/docs/mpxv7007_migration.md §2.3 참조.)

## 3.2 전원 트리 (Power Tree)

USB-C ─► T-Display-S3 (내장 충전 IC) ─┬─► LiPo 400 mAh 충전
                                       └─► 3 V3 레귤레이터
LiPo 400 mAh ─► 보드 배터리 커넥터 (USB 없을 때 구동)
보드 3 V3 ─┬─► MCP3221 / MPXV7007 (Press Click 보드 VCC)
           └─► DRV2605L VCC
보드 GND  ─┴─► 공통 GND
GPIO15    ─► TFT LDO enable (배터리 모드 HIGH 필수)

그림 3.1 — BRELOW 의 전원 트리. 외부 페리페럴은 전부 보드 3.3 V 에서 분기.

### 3.2.1 전원 모드별 거동

| 모드 | 입력 | 화면 LDO | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 충전 + 사용 | USB-C 5 V | ON | LiPo 충전과 동시에 사용. VBAT 전압이 충전 전압(~4.2 V+)으로 올라가 잔량 표시가 100 % 로 고정. |
| 배터리 단독 | LiPo | ON (펌웨어가 setup() 에서 GPIO15 HIGH) | 무부하 4.2 V → 부하 시 ~4.0 V sag → 충전 IC 의 만충 감지선과 분리되어 battery::isCharging() false. |
| Deep sleep | LiPo | OFF | ESP32 RTC + EXT0 wake 만 살아 있음. 소비 전류 약 10 μA. |

⚠️ 배터리 극성 주의 — LILYGO 배치에 따라 JST 1.25 mm 커넥터의 +/- 가 보드 실크와 반대일 수 있다. 결선 전 멀티미터로 극성 확인 필수.

## 3.3 GPIO 핀 매핑

표 3.2 — firmware-esp32/include/config.h::pins 와 1:1 대응.

| GPIO | 신호 | 방향 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 0 | BUTTON_BOOT | IN (내장 풀업) | T-Display 내장 BOOT. 짧게 = session::startSession(), 길게 2 s = deep sleep. |
| GPIO 4 | BAT_ADC (ADC1_CH3) | AIN | VBAT 2:1 분압. analogReadMilliVolts(4) × 2 = V_bat. |
| GPIO 10 | HAPTIC_EN | OUT | DRV2605L EN/trigger (HIGH = enable). |
| GPIO 11 | LED_STATUS | OUT | 보조 상태 LED (선택 사용). |
| GPIO 12 | PWR_BUTTON | IN (풀업) | PB61412L 스위치. 짧게 = startSession, 길게 3 s = deep sleep. |
| GPIO 13 | PWR_LED | OUT | PB61412L LED (220 Ω 직렬). |
| GPIO 14 | BUTTON_USER | IN (내장 풀업) | T-Display 내장 USER. 짧게 = session::stopSession(). |
| GPIO 15 | TFT_POWER_ON | OUT | LCD LDO enable (배터리 모드 HIGH 필수). |
| GPIO 43 | I²C SDA | OD | MCP3221 + DRV2605L 공유. |
| GPIO 44 | I²C SCL | OD | 〃 |
| GPIO 5 / 7 / 8 / 9 / 38 / 39~48 | LCD 인터페이스 | — | TFT_eSPI Setup206 자동 처리. |

Setup206 은 8-bit 병렬 인터페이스로 LCD 를 구동한다. SPI 보다 빠르지만 핀 점유가 크다. 본 프로젝트는 LCD 외 페리페럴이 적어 적합하다.

## 3.4 I²C 버스

표 3.3 — 버스 공유 장치.

| 장치 | 주소 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MCP3221 (압력 ADC) | 0x4D | 100 kHz read, 매 10 ms (= 100 Hz 샘플) |
| DRV2605L (햅틱) | 0x5A | 효과 트리거 시에만 통신 |

버스 사양: SDA = GPIO 43, SCL = GPIO 44, 클럭 100 kHz (Standard-mode).

400 kHz Fast-mode 도 데이터시트 상 가능하나, LVGL 디스플레이 리프레시 + BLE 송신과 task 경합이 발생할 때 100 kHz 가 더 안정적이다. 진단용 i2c_scan 스케치는 LVGL/BLE 가 없어 400 kHz 로도 안정 동작 확인됨(firmware-esp32/tools/i2c_scan/).

### 3.4.1 풀업 충돌

MCP3221 보드와 DRV2605L Qwiic 보드 모두 자체 I²C 풀업 저항을 내장하고 있다. 두 보드를 같은 버스에 병렬 연결하면 풀업이 병렬 합성되어 저항이 절반으로 떨어진다. 100 kHz 운용 시에는 실제 통신에 영향이 없는 것으로 실측되었으나, 400 kHz 로 올릴 경우 SparkFun 보드의 풀업 점퍼(I2C)를 칼로 절단해 한쪽만 남기는 것을 권장한다.

## 3.5 압력 센서 — MPXV7007DP 원리

### 3.5.1 차압식 vs 절대압식

MPXV7007DP 의 D 는 Differential, P 는 Ported 를 의미한다. 즉, 두 포트(P1, P2)의 압력 차를 측정하는 차압식 센서이다. P2 를 대기에 개방하면 P1 - P_atm 이 곧 게이지압이 되어 호기(양압) / 흡기(음압) 모두 측정 가능하다.

BRELOW 마우스피스는 P1 측에만 연결되고 P2 는 캐비넷 내 대기와 연결된다.

### 3.5.2 Ratiometric 변환식

MPXV7007 의 V_out 은 V_s 에 비례한다(ratiometric).

V_out = V_s × (0.057 × ΔP + 0.5)         ; ΔP in kPa
ratio = V_out / V_s = 0.057 × ΔP + 0.5   ; ← V_s 약분
→ ΔP_kPa  = (ratio − 0.5) / 0.057
→ ΔP_cmH₂O = ΔP_kPa × 10.197

식 3.1 — MPXV7007DP 의 차압 ↔ 출력 비율 관계.

MCP3221 의 V_DD = MPXV7007 의 V_s = 3.3 V 이며, MCP3221 출력값은 V_DD 대비 비율로 ADC 값이 산출되므로 ratio 계산은 데이터시트의 5 V 환경과 동일하게 적용 가능하다.

### 3.5.3 측정 가능 범위

표 3.4 — 센서 측정 범위.

| 구간 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 데이터시트 풀스케일 | ±7 kPa = ±71.4 cmH₂O | 정확도 보장 구간 |
| ADC 이론 최댓값 (ratio = 1.0) | +8.77 kPa = +89.4 cmH₂O | 정확도 보장 X |
| ADC 이론 최솟값 (ratio = 0.0) | −8.77 kPa = −89.4 cmH₂O | 〃 |
| 펌웨어 saturation clamp | ±71 cmH₂O | config.h::sensor::MIN/MAX_CMH2O |
| 호흡 훈련 영역 | +20 ~ +30 cmH₂O (호기), −20 ~ −60 (흡기) | 일반 사용자 |

펌웨어는 정확도 보장 구간만 사용하기 위해 ±71 cmH₂O 에서 clamp 한다. 이는 동시에 마우스피스 사용자의 안전 ceiling 역할도 한다.

## 3.6 외부 전원 버튼 — PB61412L

### 3.6.1 핀아웃 (데이터시트)

PB61412L 은 LED 가 내장된 6핀 택트 스위치이다.

- 스위치 4핀: ① ↔ ② 항시 연결, ③ ↔ ④ 항시 연결. 누르면 (①②) ↔ (③④) 도통.

- LED 2핀: L1 = anode, L2 = cathode.

### 3.6.2 결선

| PB61412L 핀 | 보드 |
| --- | --- |
| ① (또는 ②) | GPIO 12 (PWR_BUTTON) |
| ③ (또는 ④) | GND |
| L1 (anode) | GPIO 13 (PWR_LED), 220 Ω 직렬 |
| L2 (cathode) | GND |

펌웨어는 INPUT_PULLUP 으로 GPIO 12 를 읽어 누름 시 LOW 를 감지한다. LED 는 디바이스 ON 상태 표시.

## 3.7 인클로저 및 마우스피스

본 절은 기계공 / 시각디자인 협업 영역의 산출물을 기록한다. 본 보고서에는 (a) 외관 렌더링, (b) 마우스피스 부속의 사출 사양, (c) 오리피스 디스크(4 mm / 3 mm / 2 mm) 의 호환성을 명시한다. (도면 자료는 별도 첨부 — 부록 C.)

### 3.7.1 마우스피스 ↔ 센서 연결

마우스피스는 실리콘 튜브를 통해 본체 내 MikroE Press Click 의 P1 포트에 연결된다. P2 는 본체 내 대기에 개방된다. 누설(leak) 시 호기 측정값이 실제보다 낮게 측정되므로 실리콘 패킹의 압착이 중요하다.

### 3.7.2 오리피스 디스크

훈련 강도는 마우스피스 출구에 끼우는 오리피스 디스크의 직경으로 1차 조절된다. 펌웨어/앱은 디스크 종류를 OrificeLevel enum 으로 추적하며, 사용자가 BLE START_SESSION 시 함께 전송한다.

| OrificeLevel | 직경 | 권장 시기 |
| --- | --- | --- |
| LOW (0) | 4.0 mm | 1 ~ 4 주차 (입문) |
| MEDIUM (1) | 3.0 mm | 5 ~ 8 주차 |
| HIGH (2) | 2.0 mm | 9 ~ 12 주차 (숙련) |

직경 ↔ 압력의 관계는 §10.3 의 검증 데이터로 정량 확인한다.

## 3.8 안전 및 한계

| 항목 | 조치 |
| --- | --- |
| 누설 → 압력 저측정 | 마우스피스 패킹, 실리콘 튜브 압착 |
| 과도 호기로 인한 폐 압력 손상 | 펌웨어 EXHALE_SAFETY_LIMIT = +100 cmH₂O clamp |
| 과도 흡기 시 점막 손상 | 펌웨어 INHALE_SAFETY_LIMIT = −90 cmH₂O clamp |
| 배터리 과방전 | 충전 IC 의 BMS + 펌웨어 저전압 deep sleep |
| 결로/침수 | 인클로저 IP 등급 미공식 측정 — 실내 사용 권장 |

표 3.5 — 안전 관련 설계 결정.

— 제 3 장 끝 —

# 제 4 장 펌웨어 설계

본 장에서는 BRELOW 디바이스의 펌웨어 구조를 모듈 단위로 기술한다. 펌웨어는 ESP-IDF 위의 Arduino 프레임워크 (PlatformIO lilygo-t-display-s3 env) 로 작성되었으며, 코드 베이스는 firmware-esp32/ 에 있다.

## 4.1 모듈 다이어그램

그림 4.1 — BRELOW 펌웨어의 모듈 의존성.

┌──────────────────────────────────────┐
        │            main.cpp (loop)           │
        │  100 Hz sensor tick · state · BLE    │
        └──────────────────────────────────────┘
            │      │      │      │      │
            ▼      ▼      ▼      ▼      ▼
        sensor session ble_service haptic power battery
            │                │
            │                ▼
            │           display/lvgl_port
            │                │
            │                ▼
            │           display/screens/ (boot/pairwait/standby/
            │                            training/rest/summary/charging/error)
            ▼
       Wire (I²C)

표 4.1 — 모듈별 책임.

| 모듈 | 헤더 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| sensor | include/sensor.h | 압력 측정, 영점 보정, EMA 필터, saturation clamp |
| session | include/session.h | 세션 state machine, 4-phase Turn cycle, 통계 누적, %PImax 적응형 target |
| ble_service | include/ble_service.h | GATT 서버, 5 char, 6 opcode 처리 |
| haptic | include/haptic.h | DRV2605L 효과 트리거 (6종) |
| power | include/power.h | Deep sleep 진입, wake gate |
| battery | include/battery.h | VBAT 측정 → 잔량 %, 충전 감지 |
| display/lvgl_port | include/display/lvgl_port.h | LVGL 초기화, TFT_eSPI buffer 연결 |
| display/screens/* | 9 파일 | 화면별 LVGL 객체 라이프사이클 |

## 4.2 메인 루프 (main.cpp)

firmware-esp32/src/main.cpp:loop() 의 골격:

void loop() {
  const uint32_t now = millis();

  ble_service::poll();                          // BLE watchdog

  // 100 Hz 압력 샘플링 + BLE PressureStream 누적
  if (now - lastSampleMs >= 10) {
    lastSampleMs = now;
    sensor::tick();
    const float v = sensor::currentCmH2O();
    ble_sample_buf[ble_sample_idx++] = lroundf(v * 10.0f);
    if (ble_sample_idx >= 10) {
      ble_service::pushSamples(ble_sample_buf, 10);   // 20 Hz packet
      ble_sample_idx = 0;
    }
  }

  power::tick(now);                             // Deep sleep 진입 감지

  // 버튼 (BOOT short = start, USER short = stop)
  if (btn::pollFallingEdge(g_boot, now)) session::startSession();
  if (btn::pollFallingEdge(g_user, now)) session::stopSession();

  // Session state machine tick
  session::tick(now, sensor::currentCmH2O());

  // 화면 갱신 (state 변화 시)
  if (session::currentState() != last_state) switchScreenFor(...);
  lvgl_port::tick();
}

코드 4.1 — loop() 의 의사 코드. 모든 sub-system 이 동일한 1 ms 단위 시간축에서 협력적으로 동작.

## 4.3 센서 모듈

### 4.3.1 변환식 (재인용)

ratio = ADC / 4095
ΔP_kPa = (ratio - 0.5) / 0.057
ΔP_cmH₂O = ΔP_kPa × 10.197

식 4.1 — MPXV7007DP ratiometric 변환식 (3장 식 3.1 재인용).

### 4.3.2 영점 보정

영점은 사용자가 마우스피스를 입에 물지 않은 상태의 대기압을 0 cmH₂O 로 정의한다. 부팅 직후 자동으로 200 샘플 평균(2 초)을 측정해 NVS 에 저장하며, 사용자는 설정 화면 → “영점 보정” 또는 BLE opcode 0x04 로 언제든 재보정 가능하다.

constexpr int ZERO_CALIBRATION_SAMPLES = 200;   // 100 Hz × 2 s

### 4.3.3 EMA 필터

100 Hz raw 값에 1차 IIR(EMA) 를 적용해 고주파 노이즈를 억제한다.

filtered_n = α × raw_n + (1 - α) × filtered_{n-1}

α 는 응답 속도(빠른 호흡 반응)와 노이즈 억제 간의 trade-off 로 선정.

### 4.3.4 Saturation Clamp

sensor::currentCmH2O() 결과는 ±71 cmH₂O 로 clamp 된다 (config.h::sensor::MIN/MAX_CMH2O). 이는 (a) 데이터시트 정확도 보장 범위, (b) 안전 ceiling 의 이중 역할.

## 4.4 세션 상태 머신

### 4.4.1 State 다이어그램

그림 4.2 — session::State 전이.

┌──────┐        ┌──────────┐
   │ Boot │ ─────► │ Standby  │ ◄─────┐
   └──────┘        └────┬─────┘       │
                        │ startSession│ stopSession / Summary 끝(8 s 자동)
                        ▼             │
                   ┌──────────┐       │
                   │  Prep    │ (0 s 즉시 통과)
                   └────┬─────┘       │
                        ▼             │
              ┌──► ┌──────────┐ ──────┴──────► ┌──────────┐
        Rest  │    │  Train   │ ────set 완료──►│ Summary  │
       (30 s)│    └──────────┘   ◄──set N───  └──────────┘
              │
              └── 다음 set ──┐
                            │
                            ▼
                       ┌──────────┐
                       │   Rest   │ (30 s)
                       └──────────┘

표 4.2 — State 정의 (include/session.h::State).

| State | 값 | LCD 화면 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boot | 0 | screen_boot | 부팅 직후 (1 회) |
| Standby | 1 | screen_standby / screen_charging | 대기 |
| Prep | 2 | screen_training (카운트다운) | PREP_MS = 0 → 즉시 Train 진입 |
| Train | 3 | screen_training | 호흡 cycle 진행 |
| Rest | 4 | screen_rest | 세트 사이 30 s 휴식 |
| Summary | 5 | screen_summary | 통계 표시 (8 s) |
| Error | 7 | screen_error | 센서 read fail 등 |

### 4.4.2 Train 의 4-phase Turn Cycle

Train state 내부는 호흡 phase 별로 cycle 을 돈다.

// firmware-esp32/include/config.h::session
constexpr uint32_t BREATH_INHALE_MS = 5000;
constexpr uint32_t BREATH_EXHALE_MS = 5000;
constexpr uint32_t BREATH_REST_MS   = 5000;

구현상 Turn enum 은 v4.0 호환을 위해 4-phase 로 유지하되, ExhaleRest = 0 ms 로 사실상 3-phase 동작.

| Turn | 시간 | LCD 라벨 | 햅틱 cue |
| --- | --- | --- | --- |
| Exhale | 5 s | “내쉬기” | EXHALE_CUE |
| ExhaleRest | 0 s | (skip) | — |
| Inhale | 5 s | “들이쉬기” | INHALE_CUE |
| InhaleRest | 5 s | “휴식” | — |

1 cycle = 15 s. 1 set = 10 cycle = 150 s. 한 세션 = TOTAL_SETS=2 × 150 s + 세트 사이 휴식 30 s ≈ 5.5 분.

### 4.4.3 시작 Phase 오프셋 (Cycle Offset)

v4.1 에서 PImax/MEP 측정 화면 도입 시 추가된 기능. 흡기 측정을 위해 LCD 가 처음부터 “들이쉬기” 화면을 보여야 하나, cycle 은 항상 Exhale 부터 시작했다. startSession(StartPhase) 에 phase 인자를 추가하고 내부적으로 cycle offset 으로 적용했다.

// firmware-esp32/src/session.cpp
g_cycle_offset_ms = (phase == StartPhase::Inhale) ? TURN_EXHALE_MS : 0;
// ...
g_turn = turnAt(elapsed + g_cycle_offset_ms);

코드 4.2 — Cycle offset 의 적용. Train 의 elapsed(진행률) 자체는 0 부터라 progress bar 는 영향을 받지 않는다.

### 4.4.4 통계 누적

Train state 동안 매 tick 마다 4 종 통계를 누적한다.

| 변수 | 의미 |
| --- | --- |
| g_max_abs_p | 세션 max |
| g_sum_exhale / g_n_exhale / g_max_exhale | 호기(양압) 합·개수·최대 |
| g_sum_inhale / g_n_inhale / g_max_inhale | 흡기(음압) magnitude 합·개수·최대 |
| g_hit_ms | turn 별 비대칭 target zone 안 머문 시간 |

Summary state 진입 시 finalizeStats() 가 평균을 계산하고 Stats 구조체를 채워 BLE 로 전송한다.

### 4.4.5 비대칭 Zone Hit 평가

v4.1 부터 zone hit 판정은 phase 에 따라 비대칭이다.

if (g_turn == Turn::Exhale)
  in_zone = (p >= g_exhale_target_low && p <= g_exhale_target_high);
else if (g_turn == Turn::Inhale)
  in_zone = (-p >= g_inhale_target_low && -p <= g_inhale_target_high);

호기 turn 에는 양압 만, 흡기 turn 에는 |음압| 만 평가한다. 휴식(Rest) phase 는 평가 제외.

## 4.5 BLE 서비스

본 모듈의 상세는 제 5 장에서 별도로 다룬다. 본 절에서는 펌웨어 측 책임만 명시한다.

| 책임 | 함수 |
| --- | --- |
| GATT 서버 광고 시작 | ble_service::begin() |
| Pressure Stream notify (20 Hz, 10 samples/packet) | ble_service::pushSamples() |
| Device State notify (state 변화 시) | ble_service::pushState() |
| Session Summary notify (Summary 진입 시) | ble_service::pushSummary() |
| 앱 → 기기 명령 처리 (opcode) | BLECharacteristicCallbacks::onWrite |

표 4.3 — BLE 모듈 인터페이스.

## 4.6 디스플레이 (LVGL 9.x)

### 4.6.1 LVGL 통합

LVGL 의 디스플레이 buffer 는 TFT_eSPI 의 pushImage() 콜백에 연결된다 (display/lvgl_port.cpp). 매 loop iteration 마다 lvgl_port::tick() 이 LVGL 의 task handler 를 호출해 화면 갱신을 수행한다.

### 4.6.2 화면 목록

표 4.4 — display/screens/ 9 파일.

| 화면 | 진입 조건 | 표시 내용 |
| --- | --- | --- |
| screen_boot | Boot state | 로고 + spinner (영점 보정 중) |
| screen_pairwait | BLE 미연결 + Standby | “기기 연결 대기” + BT 아이콘 깜빡임 |
| screen_pairconnected | BLE 연결 이벤트 (1 회성) | “연결됨” |
| screen_standby | Standby + 충전 X | 배터리 잔량 + 호흡 가이드 |
| screen_charging | Standby + 충전 중 | 충전 아이콘 + % |
| screen_training | Prep / Train | phase 라벨 + 카운트다운 + 현재 압력 + 목표 영역 |
| screen_rest | Rest | “휴식” + 남은 시간 |
| screen_summary | Summary | max / avg / hit % |
| screen_error | Error | 에러 코드 + reset 안내 |

### 4.6.3 status_bar

전체 화면 공통으로 표시되는 상단 status bar (display/screens/status_bar.cpp):

- 좌측: BLE 연결 dot (회색=미연결 / 파란색=연결)

- 우측: 배터리 잔량 + 충전 아이콘

## 4.7 햅틱 (DRV2605L)

### 4.7.1 아키텍처

DRV2605L 은 내장 ROM library 의 효과 ID 를 GO bit 로 트리거하는 방식으로 동작한다. PWM 직접 제어가 아니므로 MCU 부하가 최소화된다.

namespace haptic {
  enum Effect : uint8_t {
    SESSION_START = 16,  // 1000 ms Alert 100%
    EXHALE_CUE    = 15,  // 750 ms Alert 100%
    INHALE_CUE    = 15,
    REST_CUE      = 16,
    SESSION_DONE  = 16,
    POWER_ON      = 16,
    POWER_OFF     = 16,
  };
  void play(uint8_t effect, uint8_t repeat = 1);
}

코드 4.3 — haptic::Effect enum 과 효과 ID 매핑. ROM library 1 (TS2200 ERM A) 의 강한 alert 효과 위주로 선정.

### 4.7.2 호출 지점

| 트리거 | 호출 |
| --- | --- |
| 세션 시작 | haptic::play(SESSION_START) |
| Train 의 Exhale 진입 | haptic::play(EXHALE_CUE) |
| Train 의 Inhale 진입 | haptic::play(INHALE_CUE) |
| Train → Rest 전환 | haptic::play(REST_CUE) |
| Summary 진입 | haptic::play(SESSION_DONE, 3) (3 회 반복) |
| 전원 ON (버튼 wake) | haptic::play(POWER_ON) |
| Deep sleep 진입 직전 | haptic::play(POWER_OFF) |

표 4.5 — 햅틱 cue 호출 지점.

## 4.8 전원 관리 (Deep Sleep + Wake Gate)

### 4.8.1 소비 전류

| 모드 | 전류 | 400 mAh 배터리 가용 시간 |
| --- | --- | --- |
| ON (LCD + BLE 광고 + 100 Hz 센서) | ~80 mA | 5 시간 |
| Deep sleep | ~10 μA | 5 년+ |

### 4.8.2 Deep Sleep 진입 조건

- BOOT 버튼 (GPIO 0) long-press 2 초 → deep sleep

- PWR_BUTTON (GPIO 12) long-press 3 초 → deep sleep

진입 직전 haptic::POWER_OFF 진동으로 사용자에게 명확한 피드백을 준다.

### 4.8.3 Wake Gate

오작동(가방 안 우발 압력 등) 으로 인한 의도치 않은 wake 를 방지하기 위해, deep sleep 에서 EXT0 (PWR_BUTTON) 으로 깨어났을 때 3 초간 연속으로 버튼을 눌러야 실제 부팅이 진행된다. 그 전에 떼면 다시 deep sleep 으로 복귀한다(LCD 도 켜지지 않음).

// firmware-esp32/src/power.cpp::wakeGate()
if (wakeup_cause == ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0) {
  // 3초간 버튼 hold 확인
  uint32_t hold_start = millis();
  while (digitalRead(PWR_BUTTON) == LOW) {
    if (millis() - hold_start >= WAKE_HOLD_MS) return;  // 정상 wake
  }
  esp_deep_sleep_start();   // 다시 sleep
}

코드 4.4 — Wake gate 의 핵심 로직.

## 4.9 배터리 모니터링

### 4.9.1 측정

T-Display-S3 는 VBAT 를 내장 2:1 분압기로 GPIO 4 (ADC1_CH3) 에 연결한다. 추가 회로 없이 analogReadMilliVolts(4) × 2 가 VBAT 의 mV 값.

### 4.9.2 잔량 추정

LiPo 단셀의 방전 곡선은 비선형이지만, 일반적인 평탄 구간(3.7 ~ 4.0 V) 에서는 선형 근사가 가능하다.

V ≥ 4.20 V → 100 %
V ≤ 3.30 V → 0 %
선형 보간

식 4.2 — LiPo 단셀 방전 곡선의 선형 근사.

### 4.9.3 충전 감지

USB 연결 시 충전 IC 가 VBAT 를 4.2 V 이상으로 끌어올린다. 부하 sag 가 사라지므로 이 임계를 hysteresis 와 함께 사용해 충전 여부를 판정한다 (battery::isCharging()).

⚠️ 충전 초기(VBAT 가 4.15 V 미만) 에는 전압 기반 감지가 실패할 수 있다. 정확한 충전 감지는 충전 IC 의 status 핀이 필요하나, 본 보드는 해당 핀을 노출하지 않아 추정 방식으로 처리한다.

## 4.10 펌웨어 빌드 / 플래시

### 4.10.1 PlatformIO

firmware-esp32/platformio.ini 의 환경 이름은 lilygo-t-display-s3 이다.

cd firmware-esp32
pio run -e lilygo-t-display-s3                    # 빌드
pio run -e lilygo-t-display-s3 -t upload          # 플래시
pio device monitor -e lilygo-t-display-s3         # 시리얼 모니터

### 4.10.2 빌드 결과 (v4.1 기준)

RAM:   29.4 %  (96,380 / 327,680 bytes)
Flash: 23.2 %  (1,522,749 / 6,553,600 bytes)

LVGL 과 BLE 스택이 가장 큰 비중을 차지하지만, ESP32-S3 의 16 MB Flash 와 8 MB PSRAM 에 비하면 여유롭다.

— 제 4 장 끝 —

# 제 5 장 통신 프로토콜 (BLE)

본 장에서는 펌웨어와 앱 사이의 통신 프로토콜을 기술한다. BLE 5.0 GATT 위에 단일 커스텀 서비스를 정의했으며, 표준 서비스(Battery, Device Information) 도 함께 노출한다. 1차 자료는 docs/ble-protocol.md 이며 본 장은 v4.1 변경 사항을 추가 반영한다.

## 5.1 BLE 광고 및 연결 파라미터

### 5.1.1 광고

표 5.1 — 광고 사양.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Advertising Name | BlowFit (실기기) / BlowFit-SIM (시뮬레이터) |
| Advertising Interval | 100 ms (활성) / 1000 ms (저전력) |
| Service UUID in Adv | 0000B410-0000-1000-8000-00805F9B34FB |
| TX Power | 0 dBm |

앱은 이름 prefix BlowFit (또는 사용자 정의 prefix BRELOW) 로 필터링한다.

### 5.1.2 연결

표 5.2 — 연결 파라미터.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Connection Interval | 15 ~ 30 ms |
| Slave Latency | 0 |
| Supervision Timeout | 4,000 ms |
| ATT MTU | 185 (요청), 23 (최소 fallback) |

MTU 185 협상 실패 시 PressureStream 패킷이 분할 전송되어 throughput 이 떨어진다. 본 MVP 는 협상 실패 시 사용자에게 안내 후 재시도를 유도하며, 패킷 분할 자체는 GATT 가 자동 처리하므로 동작 자체는 보장된다.

## 5.2 GATT 서비스 구조

### 5.2.1 BlowFit Training Service

기본 UUID: 0000B410-0000-1000-8000-00805F9B34FB

전체 128-bit UUID 는 suffix 자리만 변경한다: 0000XXXX-0000-1000-8000-00805F9B34FB.

표 5.3 — Characteristic 목록.

| Char | UUID suffix | Properties | Size | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pressure Stream | B411 | Notify | 22 B | 100 Hz 샘플을 20 Hz 로 묶음 전송 |
| Session Control | B412 | Write | 1 ~ 6 B | 앱 → 기기 명령 |
| Session Summary | B413 | Read, Notify | 40 B | 세션 종료 시 통계 |
| Device State | B414 | Read, Notify | 4 B | 현재 상태·오리피스·배터리 |
| History List | B415 | Read | ≤244 B | 최근 30 세션 요약 배열 |

### 5.2.2 표준 서비스

- Battery Service 0x180F — Battery Level char (0x2A19, 0~100 %)

- Device Information 0x180A — Firmware Revision (0x2A26), Manufacturer (0x2A29)

## 5.3 Pressure Stream (Notify, 22 B)

offset  size  field        encoding
  0      2    seq          uint16   (패킷 시퀀스, 0-65535 wrap)
  2     20    samples[10]  int16    (cmH₂O × 10, 0.1 해상도)

표 5.4 — Pressure Stream 패킷 layout.

- 전송 주기: 50 ms (20 Hz), 샘플 10 개/패킷 = 실측 100 Hz.

- 해상도: cmH₂O = bytes / 10.0 (예: 253 → 25.3 cmH₂O, -150 → -15.0 cmH₂O).

- 범위: -3,276.8 ~ +3,276.8 (int16 / 10). 실 사용 범위는 펌웨어 saturation clamp 인 ±71 cmH₂O.

### 5.3.1 시퀀스 단조 증가

seq 는 패킷마다 +1 (16-bit wrap). 앱은 SeqGapDetector 가 누락을 감지하면 BleHealth 카운터를 증가시켜 추후 진단에 활용한다 (§10.2).

## 5.4 Session Control (Write, 1 ~ 6 B)

byte 0:    opcode
byte 1..:  payload (opcode 별)

표 5.5 — Opcode 일람 (v4.1).

| Opcode | 명령 | Payload | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | START_SESSION | (a) 1 B orificeLevel (b) 2 B orificeLevel + startPhase (v4.1) | 훈련 시작. startPhase: 0=Exhale 부터, 1=Inhale 부터 |
| 0x02 | STOP_SESSION | — | 훈련 조기 종료 |
| 0x03 | SYNC_TIME | 4 B uint32 epoch (sec) | 세션 타임스탬프 동기화 |
| 0x04 | ZERO_CALIBRATE | — | 영점 재보정 (2 초 측정) |
| 0x05 | SET_TARGET | (a) 2 B low + high (legacy v4.0) (b) 5 B level + pimax×10 + mep×10 (v4.1) | 목표 압력 zone 설정 |
| 0x06 | SET_DURATION | 2 B uint16 LE seconds | Train 세션 길이 (1 ~ 10 분 clamp) |

### 5.4.1 v4.1 변경 — START_SESSION

본 보고서 v4.1 에서 PImax/MEP 측정 화면 도입을 위해 startPhase byte 를 추가했다. 길이로 호환성을 유지한다:

// firmware-esp32/src/ble_service.cpp
const uint8_t lvl   = (plen >= 1) ? payload[0] : 1;
const uint8_t phase = (plen >= 2) ? payload[1] : 0;
session::startSession(phase == 1 ? session::StartPhase::Inhale
                                 : session::StartPhase::Exhale);

### 5.4.2 v4.1 변경 — SET_TARGET (Clinical Payload)

기존 2 byte (low, high) 절댓값 zone 은 흡기/호기 대칭이라 임상 적용성이 떨어진다. v4.1 은 길이 5 B 의 새 payload 를 도입했다.

v4.1 SET_TARGET payload (5 B):
  byte 0:    intensityLevel (u8)         0=Beginner, 1=Normal, 2=Advanced
  bytes 1-2: pimax × 10    (u16 LE)      cmH₂O × 10
  bytes 3-4: mep   × 10    (u16 LE)      cmH₂O × 10

펌웨어는 payload 길이로 분기한다 (plen == 2 legacy, plen >= 5 v4.1). 흡기/호기 4 개 target 은 펌웨어 측에서 비율 표(INTENSITY_*_PCT)와 곱셈으로 자동 계산되며, 안전 상한 초과 시 clamp + Serial 경고가 발생한다.

## 5.5 Session Summary (Read / Notify, 40 B)

offset  size  field
  0      4    startEpoch     (uint32, SYNC_TIME 전이면 0)
  4      4    durationSec    (uint32)
  8      4    maxPressure    (float, cmH₂O — 호기/양압 최대)
 12      4    avgPressure    (float, cmH₂O — 호기/양압 평균)
 16      4    enduranceSec   (uint32, 목표 구간 유지 합계)
 20      1    orificeLevel   (uint8)
 21      1    targetHits     (uint8, 15 s 이상 유지 횟수)
 22      2    sampleCount    (uint16, 원본 파형 개수)
 24      4    crc32          (uint32, 헤더 + 파형)
 28      4    sessionId      (uint32, 기기 내 고유 ID)
 32      4    avgInhale      (float, cmH₂O — 흡기 평균 magnitude, 양수)
 36      4    maxInhale      (float, cmH₂O — 흡기 최대 magnitude, 양수)

표 5.6 — Session Summary layout. 32 ~ 39 byte 는 v4.0+ 부터 추가된 흡기 통계 필드이며, 0 ~ 31 byte 는 구버전 32 B 레이아웃과 호환된다(append-only).

세션 종료 시 펌웨어는 이 패킷을 Notify 로 푸시한다. 앱은 수신 후 Drift DB 의 Sessions 테이블에 upsert 하고 /result 화면을 표시한다.

## 5.6 Device State (Read / Notify, 4 B)

offset  size  field
  0      1    state          (enum)
  1      1    orificeLevel   (uint8)
  2      1    batteryPct     (uint8, 0-100)
  3      1    flags          (bit0: charging, bit1: bleConnected, bit2: lowBattery)

표 5.7 — Device State layout.

State enum (include/config.h::DeviceState):

| 값 | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 0 | BOOT | 부팅 직후 |
| 1 | STANDBY | 대기 |
| 2 | PREP | 호흡 준비 |
| 3 | TRAIN | 훈련 중 |
| 4 | REST | 세트 간 휴식 |
| 5 | SUMMARY | 세션 요약 |
| 6 | WEEKLY | 주간 기록 |
| 7 | ERROR | 오류 |

상태 전이 시 펌웨어가 자동으로 Notify 발행. 앱은 상태에 따라 UI 를 갱신 (예: TRAIN 진입 시 /training 화면 자동 push, 옵션).

## 5.7 History List (Read, ≤ 244 B)

[count: uint8]
[entry × count]
  entry (8 B):
    sessionId  uint32
    maxPress   uint16  (cmH₂O × 10)
    duration   uint16  (sec)

표 5.8 — History List layout.

30 × 8 + 1 = 241 B. 한 번의 Long Read 로 가능 (ATT MTU 244 가정). 앱은 첫 연결 시 이를 읽어 Drift DB 와 비교한 뒤 누락 세션을 보충한다 (re-sync).

## 5.8 앱 측 연결 상태 머신

그림 5.1 — 앱의 BLE 연결 상태 머신 (core/ble/real_ble_manager.dart).

IDLE
  │ startScan
  ▼
SCANNING ──── found ────► CONNECTING
                            │  fail
                            ◄──────┐
                            ▼      │
                       MTU_NEGOTIATE
                            │ success
                            ▼
                       SUBSCRIBING (Pressure + State + Summary)
                            │
                            ▼
                       STREAMING
                            │ disconnect
                            ▼
                       RECONNECT (backoff 2/4/8 s)
                            │
                            ▼ recovered
                       STREAMING

### 5.8.1 Foreground Service 기반 자동 재연결

Android 의 메모리 관리 정책 상 앱이 background 로 가면 BLE 연결이 끊길 수 있다. BRELOW 는 flutter_foreground_task 로 영구 알림이 표시되는 foreground service 를 실행해 앱 종료 후에도 자동 재연결을 유지한다.

1. 첫 페어링 → main app 이 service 시작
2. Service 가 background isolate 에서 실행 (영구 알림)
3. 30 초마다 onRepeatEvent → 본딩된 디바이스 광고 스캔
4. 디바이스 발견 시 connect (autoConnect=true)
5. 연결 성공 시 service notification 갱신

⚠️ flutter_blue_plus 의 BluetoothDevice 객체는 isolate 단위로 분리된다. 따라서 service isolate 가 잡고 있는 연결을 main app 이 직접 공유할 수는 없으며, main app 이 켜지면 service 가 일시적으로 disconnect 한 뒤 main app 이 재연결하는 패턴을 사용한다.

## 5.9 안정성 및 검증

### 5.9.1 SeqGapDetector

앱은 PressureStream 패킷의 seq 를 추적해 누락 카운트(loss rate) 와 재연결 카운트(resets) 를 계산한다.

class BleHealth {
  final int dropped;     // 누락 sample 수
  final int total;       // 총 수신 sample 수
  double get lossRate => dropped / total;
}

코드 5.1 — core/ble/seq_gap_detector.dart 의 핵심 모델.

### 5.9.2 친화적 에러 메시지

flutter_blue_plus 의 예외 메시지는 사용자에게 그대로 노출하기에 너무 기술적이다. core/ble/ble_error_translator.dart 가 6 카테고리로 분류해 사용자에게 자연어로 안내한다.

| 카테고리 | 예시 메시지 |
| --- | --- |
| Bluetooth OFF | “블루투스가 꺼져 있어요. 설정에서 켜주세요.” |
| 권한 거부 | “근처 기기 검색 권한이 필요해요.” |
| 디바이스 없음 | “주변에서 BRELOW 를 찾지 못했어요.” |
| 연결 실패 | “기기와 연결에 실패했어요. 다시 시도해주세요.” |
| 서비스 발견 실패 | “기기 정보를 읽지 못했어요. 기기를 재부팅 후 다시 시도해주세요.” |
| 알 수 없음 | “일시적 오류 발생. 잠시 후 다시 시도해주세요.” |

표 5.9 — 친화적 에러 카테고리.

## 5.10 페어링 보안

- MVP: Just Works (암호화만, 본딩 없음)

- v2: Passkey 인증 (계획)

본 MVP 는 의료 기기가 아닌 호흡 훈련 보조 기기로 분류되어 OTA 조작이나 인증 정보의 노출 가능성이 낮다고 판단, Just Works 만 적용한다. 향후 임상 시험 단계에서는 본딩 + Passkey 로 강화한다.

## 5.11 변경 이력

| 버전 | 변경 |
| --- | --- |
| v1.0 (2026-04) | 초안, FW/앱 양측 구현 시작점 |
| v1.1 (2026-05) | 양방향 차압 센서 도입, Summary 40 B 확장 (avgInhale / maxInhale) |
| v1.2 (2026-06) | START_SESSION 의 startPhase byte 추가, SET_TARGET 의 v4.1 clinical 5 B payload 추가. 두 변경 모두 length-prefix 호환. |

표 5.10 — BLE 프로토콜 변경 이력.

— 제 5 장 끝 —

# 제 6 장 임상 근거 및 훈련 알고리즘

본 장은 BRELOW 의 핵심 차별점이다. 시중 호흡근 훈련 기기 대부분이 절댓값 압력(예: 20 cmH₂O) 으로 강도를 고정하는 데 반해, BRELOW 는 개인의 최대 호흡압(PImax / MEP) 에 대한 비율(%) 로 강도를 결정한다. 본 장에서는 임상적 근거와 알고리즘을 함께 기술한다.

## 6.1 호흡근 훈련의 정의

### 6.1.1 IMT 와 EMT

| 약어 | 정의 | 표적 근육 |
| --- | --- | --- |
| IMT (Inspiratory Muscle Training) | 흡기근 훈련 | 횡격막, 외늑간근, 사각근 |
| EMT (Expiratory Muscle Training) | 호기근 훈련 | 복근, 내늑간근 |

표 6.1 — 호흡근 훈련의 두 갈래.

BRELOW 는 양방향 차압 센서를 사용해 IMT 와 EMT 를 단일 디바이스에서 동시에 수행한다. 이는 한 방향만 훈련하는 시중 기기 대비 차별점이다.

### 6.1.2 적응증

호흡근 훈련은 다음 분야에서 임상적 효용이 보고되어 있다:

- 수면무호흡(OSA) — 인후두근 강화로 기도 폐쇄 감소 (본 프로젝트의 1차 표적)

- 만성폐쇄성폐질환(COPD) 재활 — 호기 저항 훈련으로 동적 폐쇄 방지

- 운동 수행 능력 — 운동 선수의 호흡근 피로 지연

- 음성 / 발성 — 가수, 강사 등

## 6.2 PImax 와 MEP — 개인 최대 호흡압

### 6.2.1 정의

| 지표 | 정의 |
| --- | --- |
| PImax (Maximal Inspiratory Pressure) | 잔류 폐용량에서 측정한 최대 흡기 저항압의 절댓값 (cmH₂O) |
| MEP (Maximal Expiratory Pressure) | 전 폐용량에서 측정한 최대 호기압 (cmH₂O) |

### 6.2.2 정상 성인의 기준값

Black 과 Hyatt (1969) 의 고전적 연구가 가장 널리 인용되는 기준이다 [1]. 일반 성인의 평균 PImax / MEP 는 표 6.2 와 같다.

표 6.2 — 정상 성인의 평균 PImax / MEP (Black & Hyatt, 1969).

| 성별 | PImax (cmH₂O) | MEP (cmH₂O) |
| --- | --- | --- |
| 남성 | 124 ± 22 | 233 ± 42 |
| 여성 | 87 ± 16 | 152 ± 27 |

BRELOW 의 기본값은 보수적으로 PImax = 80 cmH₂O, MEP = 60 cmH₂O 로 설정한다. 이는 일반인이 측정 기능 없이 시작할 때의 안전한 출발점이며, 사용자가 본 앱의 PImax/MEP 측정 화면에서 실측한 값으로 즉시 갱신된다.

// firmware-esp32/include/config.h::session
constexpr float PIMAX_DEFAULT_CMH2O = 80.0f;
constexpr float MEP_DEFAULT_CMH2O   = 60.0f;

### 6.2.3 본 프로젝트의 PImax/MEP 측정 방법

BRELOW 앱의 /pimax-measure 화면이 다음 절차로 실측한다:

1. 호기 측정
   intro (수동 "측정 시작") → 카운트 3 s → measure 5 s
   ▶ 5 초 동안 가능한 가장 강하게 호기
   ▶ 펌웨어가 cycle 시작 phase = Exhale 로 startSession
   ▶ 앱이 pressure stream 의 max(양압) 을 추적 → MEP 결정

2. 흡기 측정 (호기 종료 후 자동 진행 X, 사용자 수동 시작)
   intro → 카운트 3 s → measure 5 s
   ▶ 5 초 동안 가능한 가장 강하게 흡기
   ▶ 펌웨어가 cycle 시작 phase = Inhale 로 startSession
   ▶ 앱이 pressure stream 의 max(|음압|) 을 추적 → PImax 결정

3. summary → 두 값 저장 → BLE SET_TARGET v4.1 payload 전송

임상 표준 측정 (Black & Hyatt 1969) 은 1 초간 sustained 압력의 최댓값을 측정하지만, BRELOW 는 사용자가 가정에서 자가 측정한다는 점을 고려해 5 초간 peak hold 로 근사한다. 5 초 동안 한 번이라도 최댓값을 기록하면 그것을 채택한다.

## 6.3 %PImax 기반 적응형 목표 압력

### 6.3.1 원리

훈련 효과는 절댓값 압력보다 사용자 본인의 최대치 대비 비율 에 더 강하게 좌우된다. PImax 60 cmH₂O 인 사용자에게 30 cmH₂O 는 50 % 라 가벼운 부하지만, PImax 100 인 사용자에게 30 cmH₂O 는 30 % 에 불과해 효과가 미미하다.

BRELOW 는 다음 식으로 목표 압력을 계산한다.

흡기 목표 [low, high] = [PImax × low_pct,  PImax × high_pct]
호기 목표 [low, high] = [MEP  × low_pct,  MEP  × high_pct]

식 6.1 — %PImax / %MEP 기반 목표 압력 계산.

### 6.3.2 강도 단계 (Intensity Level)

본 프로젝트는 임상 문헌에서 권장되는 3 단계를 채택한다.

표 6.3 — 강도 단계별 비율 (pimax_mep_store.dart::IntensityLevel).

| 단계 | low ~ high (%) | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Beginner | 30 ~ 40 % | Bissett et al. 2019 — 중환자실 호흡 재활 [2] |
| Normal (기본) | 50 ~ 60 % | POWERbreathe 임상 표준 — Sustainable Training Zone [3] |
| Advanced | 70 ~ 75 % | Vranish & Bailey 2016 — IMT 6 주 프로토콜 [4] |

### 6.3.3 계산 예시 (Normal · PImax 80, MEP 60)

| 방향 | 계산 | 결과 (cmH₂O) | 표시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 흡기 low | 80 × 0.50 | 40 | “−40 ~ −48 (55 % PImax)” |
| 흡기 high | 80 × 0.60 | 48 |  |
| 호기 low | 60 × 0.50 | 30 | “+30 ~ +36 (55 % MEP)” |
| 호기 high | 60 × 0.60 | 36 |  |

표 6.4 — 기본값으로 계산된 목표 영역.

### 6.3.4 단일 변수 전환

강도 변경은 사용자에게 단일 라디오 버튼(초보 / 일반 / 숙련) 만 노출된다. 펌웨어 측에서도 한 줄로 4 개 target 이 재계산된다.

// firmware-esp32/src/session.cpp::recomputeTargets()
const float low_pct  = INTENSITY_LOW_PCT[g_intensity];
const float high_pct = INTENSITY_HIGH_PCT[g_intensity];
g_inhale_target_low  = g_pimax * low_pct;
g_inhale_target_high = g_pimax * high_pct;
g_exhale_target_low  = g_mep   * low_pct;
g_exhale_target_high = g_mep   * high_pct;

코드 6.1 — Intensity 1 변수가 흡기/호기 4 개 target 을 결정.

## 6.4 훈련 시간 구성

### 6.4.1 본 프로젝트의 단위 구조

표 6.5 — 1 세션의 시간 구조.

| 단위 | 구성 | 시간 |
| --- | --- | --- |
| 1 호흡 (breath cycle) | 흡기 5 s + 호기 5 s + 휴식 5 s | 15 s |
| 1 세트 (set) | 10 호흡 | 150 s (= 2.5 분) |
| 1 세션 | 2 세트 + 세트 사이 30 s 휴식 | 약 5.5 분 |
| 권장 일일 빈도 | 1 ~ 2 회 (총 5 ~ 11 분) | — |

펌웨어 구현은 v4.0 호환을 위해 4-phase Turn enum (Exhale/ExhaleRest/Inhale/InhaleRest) 을 유지하되 ExhaleRest = 0 ms 로 사실상 3-phase 로 동작 (§4.4.2).

### 6.4.2 근거

#### Vranish & Bailey 2016 [4]

저강도(75 % PImax) IMT 를 5 분/일 × 5 일/주 × 6 주 수행한 결과, 수면 무호흡 환자의 수축기 혈압 감소 및 수면 효율 개선 이 보고됨. 30 breaths × 1 set 의 구성.

→ BRELOW 는 이를 10 breaths × 2 sets 로 재배분해 한 세트당 부담을 줄이고 휴식을 1 회 둠 (사용자 fatigue 완화).

#### The Breather (PN Medical) 공식 프로토콜 [5]

The Breather 는 양방향 호흡 훈련 디바이스의 산업 표준이다. 공식 권장 프로토콜: - 10 breaths × 2 sets, 주 6 일 - 1 set 종료 후 휴식 - IMT 와 EMT 동시 수행

→ BRELOW 의 시간 구조는 이 프로토콜과 일치한다.

#### POWERbreathe — Sustainable Zone [3]

POWERbreathe 는 IMT 전용 기기로 50 ~ 60 % PImax 를 “지속 가능한 훈련 영역(sustainable zone)” 으로 권장한다. 이 범위는 일반인이 매일 5 분간 부담 없이 지속할 수 있는 강도이다.

→ BRELOW 의 Normal 단계 (기본값) 비율의 근거.

## 6.5 안전 상한 (Safety Ceiling)

### 6.5.1 임계값

표 6.6 — 안전 상한 (config.h::session).

| 방향 | 임계 (magnitude, cmH₂O) | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 흡기 | 90 | Vranish 2016 의 75 % PImax 상한 + 일반인 PImax 평균 124 의 약 73 % |
| 호기 | 100 | 일반 소비자 디바이스의 일반적 ceiling |

### 6.5.2 적용 — 사용자 입력값 검증

사용자가 PImax / MEP 를 과대 입력해 계산된 target high 가 안전 상한을 초과하면 펌웨어 측 recomputeTargets() 에서 자동 clamp 하고 Serial 경고를 출력한다.

if (inh_hi > INHALE_SAFETY_LIMIT_CMH2O) {
  Serial.printf("[session] WARN: inhale target %.1f > safety %.1f cmH2O — clamped\n",
                inh_hi, INHALE_SAFETY_LIMIT_CMH2O);
  inh_hi = INHALE_SAFETY_LIMIT_CMH2O;
}

앱 측 설정 화면도 동일 검증을 수행해 입력 필드 옆에 ⚠ 아이콘과 안내 문구를 표시한다 (target_settings_screen.dart::_inhaleExceeds).

### 6.5.3 적용 — 측정값 saturation

센서 자체의 saturation clamp (±71 cmH₂O, §4.3.4) 는 측정값이 상한선에 도달하기 전에 작동한다. 따라서 사용 중 임상적으로 위험한 압력에 도달할 가능성은 현실적으로 없으나, target 계산값 clamp 는 사용자 입력 오류에 대한 1 차 방어선 역할을 한다.

## 6.6 PImax 자동 추적 (향후 개선)

▶ 본 MVP 는 PImax / MEP 를 사용자가 1 회 측정해 고정값으로 사용한다. 그러나 훈련을 지속하면 PImax 가 상승해 동일 % 의 목표 압력이 점점 가벼워지는 문제가 있다.

▶ 향후 개선으로 다음을 제안:

- 매 세션 종료 후 maxPressure / maxInhale 을 PImax/MEP 추정치로 업데이트 — 최근 7 세션의 95 퍼센타일 등.

- 주간 PImax 재측정 알림 — 사용자에게 매주 1 회 측정 권장.

- 자동 강도 상향 제안 — 일정 기간 hit_percent ≥ 80 % 가 지속되면 다음 단계(예: Normal → Advanced) 로 상향 제안.

## 6.7 참고 문헌

| 번호 | 인용 |
| --- | --- |
| [1] | Black LF, Hyatt RE. Maximal respiratory pressures: normal values and relationship to age and sex. Am Rev Respir Dis. 1969;99(5):696-702. |
| [2] | Bissett B, Leditschke IA, Green M, et al. Inspiratory muscle training for intensive care patients: a multidisciplinary practical guide for clinicians. Aust Crit Care. 2019;32(3):249-255. |
| [3] | POWERbreathe International. Clinical IMT Protocol — Sustainable Training Zone. https://www.powerbreathe.com/ (Accessed 2026-04). |
| [4] | Vranish JR, Bailey EF. Inspiratory Muscle Training Improves Sleep and Mitigates Cardiovascular Dysfunction in Obstructive Sleep Apnea. Sleep. 2016;39(7):1453-9. |
| [5] | PN Medical. The Breather — Respiratory Muscle Training Protocol. https://www.pnmedical.com/ (Accessed 2026-04). |

표 6.7 — 본 장의 참고 문헌. 전체 참고 문헌 목록은 부록 E 에 통합한다.

— 제 6 장 끝 —

# 제 7 장 앱 설계

본 장은 BRELOW 컴패니언 앱(Android, Flutter) 의 설계를 화면 단위로 기술한다. 앱은 디바이스의 단순한 컨트롤러를 넘어, 훈련 데이터의 영속·시각화·코칭, 그리고 동반자와의 데이터 공유까지 담당한다.

## 7.1 기술 스택

표 7.1 — app/pubspec.yaml 의 주요 의존성.

| 영역 | 라이브러리 | 버전 |
| --- | --- | --- |
| UI 프레임워크 | Flutter | ≥ 3.22 |
| 상태 관리 | Riverpod / flutter_riverpod | 2.5 |
| 라우팅 | go_router | 14 |
| BLE | flutter_blue_plus | 1.32 |
| 로컬 DB | drift / drift_flutter | 2.18 |
| 영속 (key-value) | shared_preferences | 2.3 |
| Android 백그라운드 | flutter_foreground_task | 8.10 |
| 인증 / 클라우드 | firebase_auth / cloud_firestore | 5.3 / 5.5 |
| 알림 | flutter_local_notifications | 17 |
| 캐릭터 애니메이션 | rive | 0.14 |
| 차트 | fl_chart | 0.68 |
| 폰트 | Pretendard 5 weight (asset) | — |
| 그래픽 | flutter_svg | 2.0 |

본 MVP 는 Android 전용 이다 (iOS 디렉토리 부재 — pubspec.yaml::flutter_launcher_icons.ios: false). iOS 미지원은 발표 시점까지 작업 우선순위 조정의 결과.

## 7.2 라우트 맵

app/lib/main.dart 의 GoRouter 설정 기준.

### 7.2.1 메인 셸 (4-탭 stateful shell)

StatefulShellRoute.indexedStack:
  ├── Branch 1: 홈
  │   ├── /                 HomePagerScreen (홈 ↔ 추이 좌우 swipe)
  │   ├── /training-intro
  │   ├── /training
  │   ├── /settings
  │   └── /settings/target
  ├── Branch 2: 기록
  │   └── /history
  ├── Branch 3: 추이
  │   └── /trend
  └── Branch 4: 프로필
      └── /profile

### 7.2.2 전체 화면 라우트 (셸 외부)

표 7.2 — 전체 라우트 일람.

| 라우트 | 화면 | 그룹 |
| --- | --- | --- |
| /role-select | 역할 선택 (디바이스 / 동반자) | 첫 실행 |
| /onboarding | 4 단계 슬라이드 | 첫 실행 |
| /profile-setup | 이름 · 나이 · 성별 | 첫 실행 |
| /pimax-measure | PImax / MEP 측정 (v4.1 신규) | 첫 실행 |
| /connect | BLE 페어링 | 첫 실행 / 재연결 |
| /training-intro | 훈련 시작 전 체크리스트 | 메인 |
| /training | 실시간 훈련 | 메인 |
| /result | 세션 결과 | 메인 |
| /session/:id | 세션 상세 | 메인 |
| /settings | 설정 메뉴 | 메인 |
| /settings/target | 강도 · PImax / MEP · 영점 | 메인 |
| /guide | 훈련 가이드 | 보조 |
| /sleep-effect | 수면 효과 (Samsung Health) | 보조 |
| /sleep-trend | 수면 추이 | 보조 |
| /companion | 동반자 홈 | 동반자 |
| /my-code | 연결 코드 (디바이스 사용자) | 동반자 |
| /shealth-test | Samsung Health 연동 검증 | 개발용 |

## 7.3 디자인 시스템

### 7.3.1 색상 토큰 (core/theme/blowfit_colors.dart)

blue50-700        primary (#0066FF base)
green/amber/red   semantic (100/500/Ink)
gray50-900        neutrals
shadowLevel1/2/3  카드 elevation 단계
BlowfitRadius     sm / md / lg / xl / xxl
ink / ink2 / ink3 텍스트 3 단계 명도

### 7.3.2 폰트 — Pretendard 5 weight

assets/fonts/Pretendard-{Regular, Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold}.otf. BlowfitTheme.light() 의 fontFamily: 'Pretendard' 로 앱 전역 적용.

### 7.3.3 공통 위젯 (core/theme/blowfit_widgets.dart)

| 위젯 | 용도 |
| --- | --- |
| BlowfitCard | 둥근 모서리 + shadow 카드, 옵셔널 onTap |
| BlowfitChip | 5-tone 라벨 chip (blue/green/amber/red/neutral) |
| StreakBadge | “N일 연속” 오렌지 배지 |

### 7.3.4 공통 레이아웃 — _OnboardingStateLayout

Onboarding 4 step + Pairing 5 state (scanning/found/connected/permissions/failed/empty) 가 동일한 레이아웃을 공유한다.

80 px      top spacer
220×220    일러스트/아이콘 슬롯
32 px      gap
≥140 px    텍스트 블록 (28 px 제목 + 16 px 설명)

화면 전환 시 로고/텍스트가 흔들리지 않고 자연스럽게 morph 한다.

## 7.4 첫 실행 흐름

그림 7.1 — 첫 실행 라우트 흐름.

앱 첫 실행
  ▼
/role-select   ───► (동반자)  ──► /companion (Firestore 연결 코드 입력)
  │ 디바이스 사용자
  ▼
/onboarding    ───► 4 단계 슬라이드 (환영 / 마우스피스 / 다이얼 / 호흡)
  ▼
/profile-setup ───► 이름 · 나이 · 성별 (UserProfileStore 영속)
  ▼
/pimax-measure ───► (NEW) 호기 측정 → 흡기 측정 → 강도 자동 계산
  ▼
/connect       ───► BLE 페어링 + 자동 SET_TARGET v4.1 전송
  ▼
/              메인 셸 진입

Role 이 device 인 사용자가 /companion 으로 접근하거나 그 반대인 경우, redirect 로 차단된다 (main.dart::redirect).

## 7.5 PImax / MEP 측정 화면 (v4.1 핵심 신규)

app/lib/features/profile_setup/pimax_measure_screen.dart (약 700 줄).

### 7.5.1 7-단계 상태 머신

표 7.3 — _Step enum 의 7 단계.

| # | Step | 시간 | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | introExhale | — | 진입 직후, “측정 시작” 버튼 노출 |
| 2 | countdownExhale | 3 s | 버튼 클릭 |
| 3 | measureExhale | 5 s | 카운트 0 도달 시 _armDeviceMeasureMode(exhale) → BLE startSession(phase=0) → 펌웨어 Train 진입 |
| 4 | introInhale | — | 호기 측정 종료 후 자동 진입, “측정 시작” 버튼 노출 |
| 5 | countdownInhale | 3 s | 버튼 클릭 |
| 6 | measureInhale | 5 s | 카운트 0 도달 시 _armDeviceMeasureMode(inhale) → BLE startSession(phase=1) → 펌웨어 Train + Inhale phase |
| 7 | summary | — | 두 결과 표시 + “저장하고 시작” / “처음부터 다시 측정” |

### 7.5.2 측정 로직

_sub = ref.read(bleManagerProvider).pressureStream.listen((s) {
  if (dir == _Direction.exhale) {
    if (s.cmH2O <= 0) return;        // 음압은 호기 측정 대상 아님
    if (s.cmH2O > _mep) setState(() => _mep = s.cmH2O);
  } else {  // inhale
    final mag = -s.cmH2O;
    if (mag <= 0) return;
    if (mag > _pimax) setState(() => _pimax = mag);
  }
});

코드 7.1 — 측정 방향에 맞는 부호만 추적하는 peak hold.

### 7.5.3 동기화 설계 결정 (시행착오 기록)

본 화면 개발 중 다음 두 문제를 겪었다:

- 측정이 안 됨 (둘 다 0) — 디바이스가 Standby 상태였기 때문. 펌웨어는 standby 에서도 압력 stream 을 흘려보내지만, 사용자가 LCD “훈련대기” 를 보고 측정 의지가 떨어졌고 약하게 호흡함. 해결: 측정 시작 시 BLE startSession 호출로 펌웨어를 Train state 로 들여놓음 + 측정 종료 시 stopSession.

- 앱 카운트와 디바이스 LCD 가 불일치 — startSession 을 카운트다운 시작 직전에 호출하면 펌웨어 PREP_MS=0 으로 즉시 Train 으로 진입해 LCD 가 카운트다운 없이 측정 화면으로 점프. 해결: _armDeviceMeasureMode() 호출을 _startCountdown 이 아닌 _startMeasure 진입 시점으로 미룸.

- 흡기 측정인데 LCD 가 “내쉬기” 표시 — 펌웨어 cycle 은 항상 Exhale 부터 시작. 해결: BLE START_SESSION payload 에 startPhase byte 추가 + 펌웨어 g_cycle_offset_ms 로 cycle 시작점 조정.

세 단계의 동기화 작업을 거쳐 앱과 디바이스가 정확히 동기된 측정 UX 를 완성했다.

## 7.6 홈 / 대시보드

app/lib/features/dashboard/dashboard_screen.dart.

### 7.6.1 구성

┌─────────────────────────────────┐
│  BRELOW 로고  ⚙ 설정  🔔 알림    │
│  안녕하세요. {이름}님 😊          │
│  지난주보다 평균 압력이           │
│  10% 증가했어요!                  │
│       (헤드라인)                  │
│                                  │
│        🐣 BreLow 캐릭터           │
│                                  │
│  ╭─ 말풍선 ─────────╮             │
│  │ 저와 함께 훈련해요!│            │
│  ╰────────────────╯              │
│                                  │
│            [훈련하기]             │
│                                  │
│  ┌────── 통계 카드 ──────┐         │
│  │ 오늘 총 몇 번 했어요!  │        │
│  │ ▓▓▓▓▓░░░░░░ 65%      │        │
│  │ 호기 8회 5분 | 흡기 6회 4분│   │
│  └─────────────────────┘         │
└─────────────────────────────────┘

### 7.6.2 헤드라인 (CoachingEngine + GrowthMessage)

이번 주 / 지난주 호기 평균 압력 비교로 카피가 분기된다 (core/coach/growth_message.dart).

| Trend | 카피 |
| --- | --- |
| Up (+1.5 cmH₂O 이상) | “지난주보다 평균 압력이 N% 증가했어요!” |
| Down (-1.5 cmH₂O 이상) | “지난주보다 평균 압력이 N% 감소했어요!” |
| Flat | “지난주와 평균 압력이 비슷해요!” |
| NoData | “꾸준히 훈련을 시작해봐요!” |

### 7.6.3 BreLow 진화형 캐릭터 (Rive)

호흡 훈련의 동기 부여를 위해 도입한 게이미피케이션 요소.

표 7.4 — 진화 단계 (core/storage/character_stage_store.dart).

| 단계 | 임계 | 자산 |
| --- | --- | --- |
| Egg (알) | 0 일 (기본) | assets/character/stage1_egg.riv |
| Baby (아기) | 누적 distinct 훈련일 7 일 | assets/character/stage2_baby.riv |
| Oxygen (성체) | 누적 30 일 | assets/character/stage3_oxygen.riv |

#### Rive Path B 제어 방식

각 .riv 는 단일 아트보드에 3 개 timeline (alive, happy, bloom) 을 갖는다. State Machine 이 없으므로 RiveWidgetController 를 서브클래싱 (_StageRiveController) 해 artboard.animationNamed(...).advanceAndApply(dt) 로 timeline 을 직접 구동.

| Timeline | 트리거 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| alive | 기본 idle (무한 loop) | 항상 |
| happy | 세션 1 회 완료 | 1 회 재생 → alive 복귀 |
| bloom | 진화 임계 도달 | 1 회 재생 → 다음 단계로 .riv 교체 |

#### 진화 매끄러움 (선로딩)

진화 시 .riv 비동기 로드의 공백을 없애기 위해 3 단계 .riv 를 앱 시작 시 모두 캐시한다 (Map<CharacterStage, rive.File>). 진화 순간 동기로 즉시 교체 → 시각적 공백 없음.

## 7.7 실시간 훈련 화면

app/lib/features/training/training_screen.dart.

### 7.7.1 4-Phase Phase Machine (앱 측)

앱은 펌웨어 cycle 과 sync 되는 자체 phase 머신을 돌려 즉각 UI 반응을 보장한다.

const _phaseDuration = <_Phase, double>{
  _Phase.exhale:     5.0,   // 펌웨어 BREATH_EXHALE_MS 와 일치
  _Phase.exhaleRest: 0.0,   // 펌웨어와 동일 skip
  _Phase.inhale:     5.0,
  _Phase.inhaleRest: 5.0,
};

### 7.7.2 BreathOrb (원형 게이지)

화면 중앙의 원형 호 + 점: - 파란색 호 = 호기 실시간 압력 비율 - 초록색 호 = 흡기 실시간 압력 비율 - 가운데 라벨 = 현재 phase 한글명 + 남은 초

### 7.7.3 Phase 별 목표 압력 표시 (v4.1)

상단 우측 컬럼은 현재 phase 가 흡기인지 호기인지에 따라 분기.

| Phase | 표시 |
| --- | --- |
| Exhale / ExhaleRest | “+30 ~ +36 cmH₂O” + “목표 55 % MEP” |
| Inhale / InhaleRest | “−40 ~ −48 cmH₂O” + “목표 55 % PImax” |

휴식(Rest) phase 는 직전 phase 의 표시를 유지한다.

## 7.8 결과 / 기록 / 추이

### 7.8.1 /result — 세션 결과

features/result/result_screen.dart. Hero 점수 (hit %) + 4 stat (max 호기 / avg 호기 / max 흡기 / avg 흡기) + 코칭 노트.

### 7.8.2 /history — 캘린더

features/history/history_screen.dart. 월별 grid + 연속 일수 hero + 최근 세션 카드.

### 7.8.3 /trend — 추이

features/trend/trend_screen.dart. 일/주/월/년 4 탭 + 마일스톤 카드 (첫 훈련 / 7 일 연속 / 호기 20 돌파 / 30 일 연속 / 호기 25 돌파).

집계는 core/db/trend_bucketing.dart 의 pure 함수가 담당.

## 7.9 설정 — /settings/target

features/settings/target_settings_screen.dart (v4.1 전면 재작성).

### 7.9.1 3 카드 구성

- 강도 단계 — Beginner / Normal / Advanced 라디오

- 내 PImax / MEP — 숫자 입력 필드 (안전 상한 초과 시 ⚠ 경고)

- 계산된 목표 압력 미리보기 — 흡기/호기 절댓값 + (X % PImax/MEP) + ⚠ 표시

추가로 영점 보정 카드 — bleManagerProvider.zeroCalibrate() 호출.

### 7.9.2 저장 흐름

"저장하고 기기로 전송" 클릭
  ▼
1. PimaxMepStore.saveLevel / savePimax / saveMep   (로컬 영속)
2. bleManager.setIntensityTarget(level, pimax, mep) (BLE wire 5 B 전송)
3. SnackBar 안내

펌웨어가 OFF 또는 미연결이면 (2) 실패. 다음 연결 시 targetSyncProvider 가 자동 재전송 (core/db/db_providers.dart).

## 7.10 동반자 모드 (요약)

자세한 내용은 제 9 장 참조. 본 절에서는 라우트만 명시.

- /role-select 에서 “동반자” 선택 → 항상 /companion 으로 redirect

- /companion — 동반자 홈 (연결된 사용자의 훈련 카드 + “눈치주기” 버튼)

- 디바이스 사용자가 /my-code 에서 발급한 6 자리 코드를 동반자가 입력해 연결

## 7.11 디바이스 사용자의 추가 화면

| 라우트 | 화면 |
| --- | --- |
| /profile | 프로필 헤더 (자동 N 주차 표시) + 베이스라인 + 설정 진입 |
| /guide | 훈련 가이드 (단계 카드 + 호흡 안내) |
| /sleep-effect | 수면 효과 비교 (전/후 + SpO₂ 추이) |
| /sleep-trend | 수면 추이 (수면 점수 + 무호흡 징후) |

/sleep-effect, /sleep-trend 는 Samsung Health Data SDK 연동이 필요하다 (§8.5 참조).

## 7.12 빌드 / 실행

cd app
flutter pub get
flutter analyze                      # 정적 분석
flutter test                         # 단위 / 위젯 테스트
flutter build apk --debug            # 디버그 APK
flutter run                          # 디바이스에 직접 실행

# FAKE BLE 시뮬레이터 (발표 백업)
flutter run --dart-define=FAKE_BLE=true

FAKE_BLE=true 시 core/ble/fake_ble_manager.dart 가 활성화되어 실제 디바이스 없이 시연 가능 (sine wave 압력 패턴 + 자동 세션 종료).

— 제 7 장 끝 —

# 제 8 장 데이터 관리

BRELOW 는 4 개의 영속 계층을 사용한다 — 펌웨어 NVS, 앱 SharedPreferences, 앱 Drift DB (SQLite), 그리고 클라우드 Firestore. 본 장은 각 계층의 스키마와 데이터 흐름을 기술한다.

## 8.1 영속 계층 개요

표 8.1 — 4 영속 계층.

| 계층 | 위치 | 보관 항목 |
| --- | --- | --- |
| 펌웨어 NVS | ESP32 Preferences | 세션 ID, 영점 offset, 강도 / PImax / MEP |
| 앱 SharedPreferences | Android 기기 | 사용자 설정 / 캐시 (key-value) |
| 앱 Drift (SQLite) | Android 기기 | 세션 통계 / 수면 데이터 (시계열) |
| Firestore | Google Cloud | 동반자 모드 데이터 공유 |

### 8.1.1 진실의 원천 (Single Source of Truth)

각 데이터의 SSOT 를 명확히 정의해 충돌을 방지한다.

| 데이터 | SSOT | 앱 측 |
| --- | --- | --- |
| 압력 측정값 | 펌웨어 sensor | 일회성 스트림 (저장 X) |
| 세션 통계 (max/avg) | 펌웨어 Summary | 앱 Drift Sessions 에 upsert |
| sessionId | 펌웨어 NVS | 앱이 받아 저장만 |
| 영점 offset | 펌웨어 NVS | 앱 UI 에서 트리거만 |
| PImax / MEP / 강도 | 앱 PimaxMepStore | BLE 로 펌웨어에 sync |
| 훈련 시간 | 앱 TrainDurationStore | BLE 로 펌웨어에 sync |
| 사용자 프로필 | 앱 UserProfileStore | (펌웨어 미보관) |

## 8.2 앱 로컬 DB — Drift (SQLite)

### 8.2.1 스키마 (v4)

// app/lib/core/db/app_database.dart
class Sessions extends Table {
  IntColumn  get id              => integer().autoIncrement()();
  IntColumn  get deviceSessionId => integer()();              // 펌웨어 sessionId
  DateTimeColumn get startedAt   => dateTime().nullable()();
  IntColumn  get durationSec     => integer()();
  RealColumn get maxPressure     => real()();                 // 호기 최대
  RealColumn get avgPressure     => real()();                 // 호기 평균
  RealColumn get avgInhale       => real().withDefault(Constant(0))();  // 흡기 평균 (v2+)
  RealColumn get maxInhale       => real().withDefault(Constant(0))();  // 흡기 최대 (v2+)
  IntColumn  get enduranceSec    => integer()();
  IntColumn  get orificeLevel    => integer()();
  IntColumn  get targetHits      => integer()();
  IntColumn  get sampleCount     => integer()();
  IntColumn  get crc32           => integer()();
  DateTimeColumn get receivedAt  => dateTime().withDefault(currentDateAndTime)();
  // 유일 제약: 펌웨어 sessionId 가 같으면 같은 세션 (멱등 재전송)
  @override
  List<Set<Column>> get uniqueKeys => [{deviceSessionId}];
}

### 8.2.2 마이그레이션 이력

표 8.2 — Drift schema 변경.

| schema 버전 | 변경 |
| --- | --- |
| v1 | 최초 — 호기 통계만 |
| v2 | avgInhale, maxInhale 추가 (펌웨어 v4.0 양방향 센서 대응) |
| v3 | SleepRecords 테이블 추가 (Samsung Health 연동) |
| v4 | SleepRecords 에 apneaSign 컬럼 추가 |

마이그레이션은 AppDatabase::migration::onUpgrade 에서 from 버전별 분기 처리.

### 8.2.3 주요 쿼리 (session_repository.dart)

표 8.3 — SessionRepository 의 핵심 API.

| 메서드 | 반환 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| insertFromSummary(SessionSummary) | Future<int> | BLE Summary 수신 시 upsert (deviceSessionId 충돌 시 덮어쓰기) |
| watchRecent({limit=30}) | Stream<List<Session>> | 기록 화면의 최근 30 세션 |
| watchSince(DateTime) | Stream<List<Session>> | 추이 차트 (since 시점 이후) |
| watchConsecutiveDays() | Stream<int> | 연속 훈련 일수 (오늘 기준) |
| watchWeekHits() | Stream<int> | 이번 주 1+ 세션 일수 |
| watchTodayDuration() | Stream<Duration> | 오늘 누적 훈련 시간 |
| watchCharacterStats() | Stream<({trainingDays, sessionCount})> | BreLow 진화 임계 판정용 |

### 8.2.4 트렌드 집계 — trend_bucketing.dart

/trend 화면의 일/주/월/년 4 탭은 모두 같은 세션 리스트를 다른 bucket 으로 집계한다.

List<TrendBucket> bucketByDay(List<Session>, {required from, required to});
List<TrendBucket> bucketByWeek(List<Session>, ...);
List<TrendBucket> bucketByMonth(List<Session>, ...);
List<TrendBucket> bucketByYear(List<Session>, ...);

각 bucket 은 시작 시각 + maxPressure 평균 + 세션 수를 포함한다. 모두 pure 함수이며 단위 테스트(test/trend_bucketing_test.dart) 로 검증.

## 8.3 앱 SharedPreferences — 7 store

app/lib/core/storage/ 에 7 개 store 클래스가 정의되어 있다.

표 8.4 — Store 카탈로그.

| Store | 보관 항목 | 본 보고서 |
| --- | --- | --- |
| UserRoleStore | 디바이스 / 동반자 역할 (변경 불가) | §7.4 |
| UserProfileStore | 이름 · 나이 · 성별 · 시작일 | §7.4 |
| PimaxMepStore (NEW v4.1) | PImax · MEP · IntensityLevel | §6.3, §7.9 |
| TrainDurationStore | 훈련 시간 (분, 옵션 [5, 10]) | §7.9 |
| TargetSettingsStore (legacy) | 절댓값 zone (low, high) — 호환 유지 | — |
| CharacterStageStore | BreLow 표시 단계 + 본 세션 baseline | §7.6 |
| LastDeviceStore | 마지막 페어링 디바이스 MAC + 이름 | §5.8 |

### 8.3.1 PimaxMepStore (v4.1 핵심)

// app/lib/core/storage/pimax_mep_store.dart
class PimaxMepStore {
  static const _kPimax = 'pimax_cmh2o_x10';   // ×10 정수로 저장
  static const _kMep   = 'mep_cmh2o_x10';
  static const _kLevel = 'intensity_level';
  static const defaultPimax = 80.0;
  static const defaultMep   = 60.0;
  static const defaultLevel = IntensityLevel.normal;
  static const inhaleSafetyLimitCmH2O = 90.0;
  static const exhaleSafetyLimitCmH2O = 100.0;
  ...
}

값을 정수 ×10 으로 저장하는 이유: BLE wire format 과 일치시켜 부호 변환 오차를 줄이고, SharedPreferences 의 int 컬럼을 사용할 수 있다.

## 8.4 펌웨어 NVS

ESP32 의 NVS(Non-Volatile Storage) 는 Arduino Preferences 라이브러리로 접근한다.

표 8.5 — 펌웨어가 NVS 에 보관하는 키.

| 키 | 타입 | 값 |
| --- | --- | --- |
| blowfit.sess_id | uint32 | 마지막 세션 ID (startSession 마다 +1) |
| blowfit.zero_off | float | 영점 offset (cmH₂O) |

v4.1 의 PImax / MEP / Intensity 는 NVS 에 보관하지 않는다. 매 연결 시 앱이 BLE SET_TARGET v4.1 payload 로 sync 하기 때문에 펌웨어가 직접 영속할 필요가 없다. 이는 SSOT 를 앱 측에 두기 위한 의도적 설계이다.

## 8.5 Samsung Health Data SDK 연동

### 8.5.1 동기화 모델

core/health/sleep_sync.dart. Samsung Health 에서 다음 3 종 데이터를 읽어 Drift SleepRecords 에 upsert.

표 8.6 — Samsung Health 에서 가져오는 데이터.

| 데이터 | 출처 | 빈도 |
| --- | --- | --- |
| 수면 구간 (start, end, score, durationMin) | Samsung Health Sleep | 밤당 1 건 |
| 혈중산소 SpO₂ (min, avg, max) | Samsung Watch SpO₂ 측정 | 가변 (잠 자는 동안 수십 건) |
| 무호흡 징후 (DETECTED / NOT_DETECTED / UNDEFINED) | Samsung Watch 무호흡 감지 기능 | 밤당 1 건 (있을 때만) |

### 8.5.2 동기화 알고리즘

1. 최근 N 일의 수면 / SpO₂ / 무호흡 데이터를 모두 읽음
2. 무호흡 징후를 밤(end 날짜) 기준으로 indexing
3. 각 수면 구간에 대해:
   a. 같은 밤의 SpO₂ 샘플들을 filter (start ∈ [sleep.start, sleep.end])
   b. SpO₂ min / avg / max 집계
   c. 무호흡 징후 매핑
   d. SleepRepository.upsertNight(night, score, spo2*, apneaSign, ...)

### 8.5.3 표시 — /sleep-effect

훈련 시작일 (UserProfileStore.startedAt) 을 기준으로: - Before = 시작일 이전 평균 SpO₂ / 수면 점수 - After = 시작일 이후 평균

두 값을 비교 카드로 표시. 사용자에게 “훈련을 시작한 뒤 수면 점수가 +N 점 향상됐어요” 식의 코칭 메시지.

## 8.6 Firestore (동반자 모드)

### 8.6.1 컬렉션 구조

users/{uid}                  { displayName, connectionCode, updatedAt }
codes/{CODE}                 { uid }                          ← 6 자리 코드 → 사용자 역참조
links/{companionUid}         { userId, userName, linkedAt }   ← 동반자 → 사용자 연결
users/{uid}/sessions/{sid}   { startedAt, durationSec, maxPressure, ... }  ← 세션 백필
users/{uid}/nudges/{nid}     { from, message, sentAt }        ← 동반자가 보낸 응원

### 8.6.2 백필 (User Data Service)

디바이스 사용자가 새 세션을 끝낼 때마다 UserDataService.uploadSession() 이 Firestore 에 백필한다. 인증은 Firebase Anonymous Auth.

### 8.6.3 동반자 측 (Companion Data Service)

/companion 화면이 links/{myUid} 의 userId 로 사용자 세션을 listen. 새 세션이 추가되면 자동 알림.

## 8.7 데이터 흐름 종합

그림 8.1 — 한 세션이 영속되는 전체 흐름.

사용자가 훈련 시작 → 펌웨어 startSession
  ▼
펌웨어가 100 Hz 압력 측정 → BLE Pressure Stream
  ▼
앱이 stream 수신 → /training 화면 실시간 그래프
  ▼
펌웨어가 세션 종료 → finalizeStats() → Summary BLE notify
  ▼
앱이 Summary 수신
  ├─► SessionRepository.insertFromSummary() → Drift Sessions 테이블
  ├─► UserDataService.uploadSession() → Firestore users/{uid}/sessions
  ├─► CharacterStageStore baseline 갱신 → BreLow happy 모션 트리거
  └─► /result 화면 push
  ▼
동반자 폰의 /companion 화면이 Firestore listen → 새 세션 카드 표시

— 제 8 장 끝 —

# 제 9 장 동반자 모드 및 알림

호흡근 훈련은 매일 5 분 정도의 짧은 활동이지만, 꾸준한 동기 부여 가 가장 큰 challenge 이다. BRELOW 는 이 문제를 사용자 본인의 게이미피케이션(BreLow 캐릭터, 마일스톤) 외에 가족 / 배우자의 응원 을 통한 사회적 동기 부여로 보완한다. 본 장은 동반자 모드의 설계와 구현을 기술한다.

## 9.1 역할 분리 — Device vs Companion

### 9.1.1 역할 결정

앱 첫 실행 시 /role-select 화면에서 사용자가 한 번만 선택한다. 변경 불가 (선택 후 앱 reinstall 필요).

// core/storage/user_role_store.dart
enum AppRole { device, companion }

### 9.1.2 Redirect 규칙

main.dart::GoRouter.redirect 가 역할별 접근 제어를 수행한다.

| 현재 역할 | 접근 시도 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| companion | /companion 이외 | → /companion 으로 redirect |
| device | /companion 또는 /role-select | → / 로 redirect |
| 미지정 | 모든 라우트 | → /role-select 로 redirect |

### 9.1.3 화면 차이

표 9.1 — 역할별 노출 화면.

| 화면 | Device | Companion |
| --- | --- | --- |
| / (홈) | ✅ | ❌ (companion 으로 redirect) |
| /training | ✅ | ❌ |
| /history /trend /profile | ✅ | ❌ |
| /my-code | ✅ (코드 발급) | ❌ |
| /companion | ❌ | ✅ (연결된 사용자의 카드) |
| /companion-code-input | ❌ | ✅ (코드 입력 화면) |
| /onboarding /profile-setup /pimax-measure | ✅ | ❌ |

## 9.2 6 자리 연결 코드

### 9.2.1 알고리즘

// core/pairing/pairing_service.dart
String _generateCode() {
  // 6자리 영숫자, 헷갈리기 쉬운 0/O/1/I/L 제외
  const chars = 'ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ23456789';
  return List.generate(6, (_) => chars[_rng.nextInt(chars.length)]).join();
}

코드 9.1 — 가독성을 위해 0/O/1/I/L 등 혼동 문자를 제외한 32 문자 알파벳에서 6 자리 선택. 총 32⁶ ≈ 10 억 가지 조합.

### 9.2.2 코드 충돌 방지

새 코드 발급 시 Firestore codes/{code} 가 이미 존재하면 다시 생성한다 (transactional check).

Future<String> _allocateCode(String uid) async {
  for (var attempt = 0; attempt < 10; attempt++) {
    final code = _generateCode();
    final ref = _db.collection('codes').doc(code);
    final snap = await ref.get();
    if (!snap.exists) {
      await ref.set({'uid': uid});
      return code;
    }
  }
  throw StateError('코드 발급 실패');
}

## 9.3 페어링 흐름

그림 9.1 — 동반자 페어링 시퀀스.

디바이스 사용자                            동반자
  │                                          │
  │ /my-code 진입                            │
  │   ▼                                      │
  │ ensureMyCode(name)                       │
  │   ├─► users/{uid}.set({connectionCode})  │
  │   └─► codes/{CODE}.set({uid})            │
  │   ▲                                      │
  │ 코드 "AB3X9P" 표시                       │
  │                                          │
  │ ─── (코드 전달) ──►                      │
  │                                          │
  │                          /companion 진입│
  │                          + 코드 입력 화면│
  │                                          │
  │                          linkWithCode("AB3X9P")
  │                            ├─► codes/{CODE}.get() → uid
  │                            ├─► users/{uid}.get() → name
  │                            └─► links/{companionUid}.set({userId, userName})
  │                                          ▼
  │                          /companion 메인 화면 진입
  │                          (연결된 사용자의 데이터 listen)

## 9.4 데이터 공유 (Firestore)

### 9.4.1 백필 — UserDataService.uploadSession()

디바이스 사용자가 새 세션을 끝낼 때마다:

// core/pairing/user_data_service.dart
Future<void> uploadSession(SessionSummary s) async {
  await _db.collection('users').doc(_uid)
    .collection('sessions').doc(s.sessionId.toString())
    .set({
      'startedAt': Timestamp.fromDate(s.startedAt),
      'durationSec': s.duration.inSeconds,
      'maxPressure': s.maxPressure,
      'avgPressure': s.avgPressure,
      'maxInhale': s.maxInhale,
      'avgInhale': s.avgInhale,
      'orificeLevel': s.orificeLevel,
    });
}

### 9.4.2 listen — CompanionDataService.watchSessions()

동반자의 /companion 화면이 listen 한다.

Stream<List<RemoteSession>> watchSessions() {
  final link = ref.watch(companionLinkStoreProvider).valueOrNull;
  if (link == null) return Stream.value([]);
  return _db.collection('users').doc(link.userId)
    .collection('sessions')
    .orderBy('startedAt', descending: true).limit(30)
    .snapshots().map((s) => s.docs.map(RemoteSession.fromDoc).toList());
}

### 9.4.3 Firestore Security Rules

firestore.rules:

match /users/{uid} {
  allow read: if request.auth != null;
  allow write: if request.auth.uid == uid;

  match /sessions/{sid} {
    allow read: if request.auth.uid == uid
              || request.auth.uid in get(/links/$(uid)/companions).data.uids;
    allow write: if request.auth.uid == uid;
  }
}

→ 디바이스 사용자만 자신의 세션을 쓸 수 있고, 본인 + 연결된 동반자만 읽을 수 있다.

## 9.5 눈치주기 → 로컬 시스템 알림

### 9.5.1 시나리오

동반자가 사용자의 오늘 훈련 미달성을 보고 응원 메시지를 보내고 싶을 때.

1. 동반자가 /companion 에서 "눈치주기" 버튼 → 메시지 입력 모달
2. NudgeService.send("오늘도 호흡 훈련 하자!")
3. Firestore users/{userId}/nudges/{nid}.add(...)
4. 디바이스 사용자 폰의 Firestore listener 가 감지
5. flutter_local_notifications 가 시스템 알림 표시 — "💪 {이름} 님이 응원해요"
6. 알림 탭 → 앱이 /training-intro 로 열림

### 9.5.2 알림 채널

core/notifications/local_notifications.dart:

const _channelNudge = AndroidNotificationChannel(
  'brelow_nudge',
  '응원 알림',
  description: '동반자가 보낸 응원 메시지',
  importance: Importance.high,
);

### 9.5.3 알림 디바운스

동반자가 짧은 시간에 여러 번 누르는 것을 방지하기 위해 30 분 throttle 적용 (NudgeService::_lastSentAt).

## 9.6 BLE Foreground Service 의 영구 알림

동반자 모드와 별도로, 디바이스 모드 앱은 BLE 자동 재연결을 위해 Android Foreground Service 를 실행한다. 이 service 는 영구 알림을 표시해야 한다 (Android 정책).

표 9.2 — Foreground Service 알림.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 채널 | brelow_ble_bg (priority Importance.low) |
| 제목 | “BRELOW 연결 유지 중” |
| 본문 | 현재 연결 상태 (예: “기기 연결됨”, “주변 스캔 중…”) |
| 아이콘 | 앱 아이콘 monochrome |

사용자에게 시각적 부담을 최소화하기 위해 silent (priority low, sound/vibration off) 로 설정. 알림 탭 시 앱 메인 화면 열림.

## 9.7 보안 및 프라이버시

| 항목 | 처리 |
| --- | --- |
| 인증 | Firebase Anonymous Auth (별도 회원가입 X) |
| 사용자 식별 | UID (서버 측 자동 발급, 영속) |
| 개인 정보 | 이름만 저장. 나이/성별/PImax 등은 Firestore 전송 X (로컬만) |
| 데이터 삭제 | 연결 해제 시 links/{uid} 삭제 → 동반자 접근 차단 |
| 세션 데이터 | Firestore 30 일 retention (auto-delete TTL) |

표 9.3 — 동반자 모드의 프라이버시 정책.

본 MVP 는 의료기기가 아닌 라이프스타일 보조 기기이며 임상 시험에 사용되지 않는다. 정식 임상 단계 진입 시 KISA 개인정보 영향평가 + 의료기기법 준수 검토가 필요하다.

## 9.8 향후 개선

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| ▶ 동반자 다중 연결 | 현재 1:1. 가족 여러 명을 동시에 연결 |
| ▶ 응원 템플릿 | 자주 쓰는 응원 문구 5 종을 1-tap 으로 전송 |
| ▶ 응원 이력 화면 | 디바이스 사용자가 받은 응원을 모아보는 화면 |
| ▶ 챌린지 | 디바이스 사용자 + 동반자가 함께하는 챌린지 (예: 30 일 연속) |

— 제 9 장 끝 —

# 제 10 장 검증 및 평가

본 장은 BRELOW 의 빌드 / 정적 분석 / 단위 테스트 결과와 BLE 안정성, PImax 측정 정확도, 그리고 사용자 시나리오 점검을 정리한다.

## 10.1 빌드 및 CI

### 10.1.1 펌웨어 빌드

cd firmware-esp32
pio run -e lilygo-t-display-s3

표 10.1 — v4.1 빌드 결과 (2026-06 기준).

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 빌드 시간 | 약 23 ~ 95 s (incremental / clean) |
| RAM 사용 | 96,380 / 327,680 B = 29.4 % |
| Flash 사용 | 1,522,749 / 6,553,600 B = 23.2 % |
| 결과 | Successfully created esp32s3 image |

LVGL LV_USE_PERF_MONITOR 매크로 재정의 경고 외에 오류 없음. ESP32-S3 의 16 MB Flash / 8 MB PSRAM 에 비해 여유롭다.

### 10.1.2 앱 빌드

cd app
flutter analyze       # 정적 분석
flutter test          # 단위·위젯 테스트
flutter build apk --debug

표 10.2 — v4.1 앱 빌드 결과.

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| flutter analyze | 0 error (info / warning 만 — 기존 코드의 trailing comma 등) |
| flutter build apk --debug | 성공 (약 19 ~ 50 s) |
| APK 크기 | app-debug.apk 약 60 MB |

## 10.2 BLE 안정성

### 10.2.1 SeqGapDetector

앱은 Pressure Stream 의 seq 를 추적해 패킷 손실 / 재연결을 모니터링한다.

// core/ble/seq_gap_detector.dart
class BleHealth {
  final int total;       // 누적 수신 sample 수
  final int dropped;     // 누락 sample 수
  final int resets;      // 재연결 횟수
  double get lossRate => total == 0 ? 0 : dropped / total;
}

### 10.2.2 합격 기준 (docs/dev-plan.md T6)

표 10.3 — BLE 안정성 KPI.

| 항목 | 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 10 분 연속 stream loss rate | < 5 % | 디바이스 ON → /training 화면 10 분 |
| SeqGap resets | 0 (10 분 동안 재연결 없음) | 〃 |
| MTU 185 협상 성공률 | ≥ 90 % (Android 2 대) | Galaxy S20 / S22 |

### 10.2.3 측정 환경

- 디바이스: Galaxy S20 + Galaxy S22 (Android 13)

- 거리: 1 m 이내, 직선 시야

- 간섭: WiFi 2.4 GHz, Bluetooth 키보드 동시 사용 환경

발표 시연 시에는 디바이스를 폰 옆에 두고 사용하므로 위 환경이 일반적 사용 패턴과 일치한다.

## 10.3 압력 측정 / 오리피스 검증

### 10.3.1 시리얼 압력 검증 (T4, docs/dev-plan.md)

펌웨어 첫 플래시 후 시리얼 모니터에 sensor::currentCmH2O() 출력. 합격 기준:

| 시나리오 | 기준값 |
| --- | --- |
| 입에 물기 전 5 초 (정지) | 0 ± 0.5 cmH₂O |
| 약하게 호기 | +5 ~ +10 cmH₂O 응답 |
| 강하게 호기 | +20 ~ +30 cmH₂O |
| 약하게 흡기 | −5 ~ −10 cmH₂O |
| 강하게 흡기 | −30 ~ −60 cmH₂O |

### 10.3.2 오리피스 디스크 검증 (T5)

표 10.4 — 오리피스 직경 ↔ 압력 분포 합격 기준.

| 디스크 | 직경 | 동일 호흡 강도에서의 평균 maxPressure | 단계 간 분리 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOW | 4 mm | 10 ~ 15 cmH₂O | ✅ MEDIUM 와 명확 분리 |
| MEDIUM | 3 mm | 18 ~ 25 cmH₂O | ✅ HIGH 와 명확 분리 |
| HIGH | 2 mm | 30 ~ 40 cmH₂O | — |

각 디스크 10 회 입력 후 앱의 Sessions.maxPressure 분포 확인. 동일 단계 ±1 cmH₂O 이내 일관성 + 단계 간 차이 명확.

### 10.3.3 영점 보정 정확도

부팅 직후 2 초 영점 보정 → 사용자 정지 상태에서 5 초간 측정 → 평균이 0 ± 0.3 cmH₂O 이어야 함. 본 MVP 검증 시 합격.

## 10.4 PImax / MEP 측정 정확도

### 10.4.1 검증 절차

- 측정 화면 진입 → 호기 측정 5 s, 흡기 측정 5 s

- 같은 사용자가 5 회 반복 측정

- 표준편차 계산

### 10.4.2 합격 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 5 회 측정 표준편차 / 평균 (CV) | < 15 % |
| Black & Hyatt 1969 일반 성인 평균과의 부합 | 70 ~ 120 cmH₂O 범위 안 |

### 10.4.3 한계

▶ 본 MVP 는 임상 표준 측정 절차 (1 초 sustained, sitting position, mouth seal 표준화) 를 완전히 재현하지 않는다. 가정 자가 측정의 편의성을 우선하고 5 초 peak hold 로 근사했기에 절대값 정확도는 보장하지 않는다. 단, 개인 내 일관성 (같은 사용자의 반복 측정 일관성) 은 % 비율 계산에 충분하다.

## 10.5 사용자 시나리오 walkthrough

### 10.5.1 시나리오 1 — 첫 사용 (디바이스 사용자)

| 단계 | 화면 | 점검 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /role-select | 디바이스 / 동반자 선택, 변경 불가 안내 | ✅ |
| 2 | /onboarding | 4 슬라이드 swipe, “건너뛰기” 동작 | ✅ |
| 3 | /profile-setup | 이름/나이/성별 유효성 검증 | ✅ |
| 4 | /pimax-measure | 호기 측정 5 s → 흡기 측정 5 s → summary | ✅ (v4.1 시행착오 §7.5.3 해결) |
| 5 | /connect | BLE 스캔 + 페어링 + SET_TARGET 자동 전송 | ✅ |
| 6 | / (홈) | 초기 상태 (NoData 헤드라인 + Egg 캐릭터) | ✅ |

### 10.5.2 시나리오 2 — 일일 훈련

| 단계 | 화면 | 점검 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 헤드라인 (이번 주 추세) + 통계 카드 | ✅ |
| 2 | /training-intro | 체크리스트 + 시작 버튼 | ✅ |
| 3 | /training | 4-phase 게이지, 햅틱 cue, 압력 stream | ✅ |
| 4 | /result | hero 점수 + 4 stat | ✅ |
| 5 | /history | 신규 세션이 캘린더에 표시 | ✅ |
| 6 | BreLow 캐릭터 | happy 모션 1 회 → alive 복귀 | ✅ |

### 10.5.3 시나리오 3 — 진화

| 단계 | 점검 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 누적 7 일 distinct 훈련일 도달 | Egg → Baby bloom 모션 | ✅ |
| 누적 30 일 도달 | Baby → Oxygen bloom 모션 | ✅ |
| 진화 시 시각적 공백 | 없어야 함 (선로딩 적용) | ✅ |

### 10.5.4 시나리오 4 — 동반자 연결

| 단계 | 점검 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 디바이스 사용자가 /my-code 진입 | 6 자리 코드 발급 + Firestore codes/{CODE} 생성 | ✅ |
| 동반자가 코드 입력 | links/{companionUid} 생성, /companion 진입 | ✅ |
| 디바이스 사용자가 훈련 1 회 완료 | 동반자 /companion 화면에 새 세션 카드 등장 | ✅ |
| 동반자가 “눈치주기” 클릭 | 디바이스 사용자 폰에 시스템 알림 표시 | ✅ |

## 10.6 단위 테스트

### 10.6.1 앱 테스트 목록

표 10.5 — app/test/ 의 주요 테스트.

| 파일 | 검증 |
| --- | --- |
| session_repository_test.dart | insertFromSummary 멱등, watchConsecutiveDays, watchWeekHits, watchTodayDuration, deviceSessionId 충돌 시 덮어쓰기 |
| trend_bucketing_test.dart | 일/주/월/년 bucket 함수의 경계 조건 |
| milestone_engine_test.dart | 5 마일스톤 달성 일자 계산 |
| settings_screen_test.dart | 강도 변경 + 저장 동작 |
| session_detail_screen_test.dart | 세션 상세 표시 |
| history_screen_test.dart | 캘린더 + 최근 세션 렌더링 |

### 10.6.2 펌웨어 호스트 테스트

firmware-esp32/test/ (Native 환경, GoogleTest). sensor, session 의 pure 함수를 PC 에서 검증.

표 10.6 — 펌웨어 호스트 테스트.

| 파일 | 검증 |
| --- | --- |
| test_sensor.cpp | sensor::adcToCmH2O() 의 변환 정확도 |
| test_session.cpp | state 전이, turn cycle, 통계 누적 |

## 10.7 알려진 한계

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| ❌ iOS 미지원 | 본 학기 작업 우선순위 조정. Flutter 코드는 iOS 호환이나 BLE 권한 / Foreground service 가 미작동. |
| ❌ 디바이스 케이스 양산 사양 미정 | 시제품 3D 프린트 단계. 사출 금형 제작은 다음 단계. |
| ⚠️ Samsung Health 의존 | /sleep-effect 는 Samsung Health Data SDK 가 설치된 Galaxy 기기에서만 동작. |
| ⚠️ Firebase 의존 | 동반자 모드는 인터넷 필요. 사용자가 회원가입 없이 익명 인증 사용. |
| ⚠️ PImax 자동 추적 미구현 | §6.6 참조. 사용자가 주기적으로 수동 재측정 필요. |
| ⚠️ 배터리 충전 감지 false negative | 충전 초기(VBAT < 4.15 V) 일시적 미감지 가능. §4.9.3 참조. |
| ⚠️ 측정 표준 미준수 | PImax/MEP 측정은 임상 표준과 다르며 절대값 보다는 개인 내 일관성을 보장한다. §10.4.3 참조. |

표 10.7 — 알려진 한계 일람. ❌ = 본 MVP 범위 밖, ⚠️ = 동작은 하나 제한 있음.

— 제 10 장 끝 —

# 제 11 장 결론 및 향후 개선

## 11.1 결과 요약

본 졸업 작품은 다음 결과물을 산출했다.

### 11.1.1 하드웨어

- 양방향 차압식 호흡근 훈련 디바이스 시제품 — ESP32-S3 + MPXV7007DP + LiPo 400 mAh + DRV2605L 햅틱 + 1.9” IPS LCD.

- 3 단계 오리피스 디스크 (4 / 3 / 2 mm) 로 기계적 강도 1 차 조절.

- 외부 전원 버튼 (PB61412L) + 3 초 wake gate 로 의도하지 않은 ON 방지.

### 11.1.2 펌웨어

- 6-state machine + 4-phase Turn cycle — Boot/Standby/Prep/Train/Rest/Summary, 호기/흡기/휴식 cycle 자동 진행.

- 양방향 측정 + 비대칭 zone hit — 호기 turn 에서 양압, 흡기 turn 에서 |음압| 만 평가.

- %PImax 기반 적응형 목표 압력 — 강도 단일 변수로 흡기/호기 4 개 target 자동 계산 + 안전 상한 자동 clamp.

- Cycle offset — 측정 화면이 흡기 / 호기를 자유 선택 가능.

- Deep sleep 10 μA — 400 mAh 배터리로 5 년+ 보관 가능.

### 11.1.3 BLE 프로토콜

- GATT 5 char + 6 opcode — 100 Hz 압력 stream, 세션 명령, 통계 요약, 디바이스 상태, 이력.

- v4.1 length-prefix 호환 확장 — START_SESSION 의 startPhase byte, SET_TARGET 의 5 B clinical payload.

### 11.1.4 앱

- 21 화면 — 첫 실행 / 메인 셸 4 탭 / 보조 / 동반자.

- PImax / MEP 측정 화면 (v4.1 신규) — 호기 → 흡기 순차, 디바이스와 동기.

- BreLow 진화 캐릭터 — 3 단계 Rive (Egg → Baby → Oxygen), 게이미피케이션.

- 동반자 모드 — Firebase 익명 인증 + 6 자리 코드 + 세션 백필 + 응원 알림.

- Samsung Health 연동 — 수면 / SpO₂ / 무호흡 징후 동기화, 훈련 전후 비교.

### 11.1.5 임상 근거 기반 설계

기존 상용 디바이스 대비 차별점:

| 항목 | 시중 일반 | BRELOW |
| --- | --- | --- |
| 강도 단위 | 절댓값 (예: 20 cmH₂O) | % PImax / % MEP (개인 적응형) |
| 단계 | 다이얼 1~10 (기계적) | 3 단계 (Beginner / Normal / Advanced, 임상 근거) |
| 양방향 측정 | 호기 또는 흡기 중 1 | 양방향 동시 (IMT + EMT) |
| 데이터 | 디바이스에만 표시 | 앱 영속 + 추이 + 코칭 + 동반자 공유 |
| 측정 표준 | 없음 | Vranish 2016 / Black & Hyatt 1969 / POWERbreathe / Bissett 2019 / The Breather 참조 |

## 11.2 검증 결과

표 11.1 — 주요 KPI 충족 여부.

| 항목 | 기준 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 펌웨어 빌드 | 성공 | ✅ Flash 23 % / RAM 29 % |
| 앱 빌드 | 성공 (analyze error 0) | ✅ |
| BLE 10 분 stream loss rate | < 5 % | ✅ |
| MTU 185 협상 | ≥ 90 % | ✅ |
| 오리피스 단계 분리 | 단계 간 압력 분리 명확 | ✅ |
| PImax 측정 반복 일관성 | CV < 15 % | ✅ |
| 사용자 시나리오 walkthrough | 4 시나리오 모두 통과 | ✅ |

## 11.3 알려진 한계 (재인용)

§10.7 의 표를 재인용한다. ❌ 는 본 MVP 범위 밖, ⚠️ 는 제한 있는 동작.

|  | 항목 |
| --- | --- |
| ❌ | iOS 미지원 |
| ❌ | 인클로저 사출 금형 미제작 |
| ⚠️ | Samsung Health 의존 (Galaxy 한정 기능) |
| ⚠️ | Firebase 의존 (동반자 모드 인터넷 필요) |
| ⚠️ | PImax 자동 추적 미구현 |
| ⚠️ | 충전 감지 false negative (초기 4.15 V 미만) |
| ⚠️ | PImax/MEP 측정 임상 표준 미준수 (5 초 peak hold 근사) |

## 11.4 향후 개선

### 11.4.1 단기 (6 개월 이내)

- PImax 자동 추적 — §6.6 참조. 매 세션 maxPressure 의 7 일 95 퍼센타일로 PImax 추정 갱신.

- 자동 강도 상향 — hit_percent ≥ 80 % 가 일정 기간 지속되면 다음 단계 제안.

- iOS 빌드 — flutter_blue_plus 가 iOS 지원, 권한 / Info.plist 만 추가 작업.

- 사용자 알림 — 매일 정해진 시간에 훈련 알림 (flutter_local_notifications 활용, 채널 이미 구축).

- 임상 표준 측정 모드 — PImax / MEP 측정을 1 초 sustained / sitting position 안내와 함께 임상 표준 모드로.

### 11.4.2 중기 (1 년)

- iOS 정식 출시 — 앱스토어 등록 + Foreground service 대체 (iOS 는 background BLE 별도 처리).

- 의료기기 등급 검토 — 본 디바이스를 의료기기 등급 1 (의료기기 인허가 또는 신고) 으로 분류할지 식약처 사전 상담.

- OTA 펌웨어 업데이트 — BLE 또는 WiFi (ESP32-S3 의 WiFi 도 활성화) 를 통한 펌웨어 업데이트.

- 챌린지 기능 — 디바이스 사용자 + 동반자가 함께하는 30 일 챌린지.

### 11.4.3 장기 (2 년+)

- 다중 동반자 연결 — 가족 여러 명을 동시 연결.

- 임상 시험 — 수면무호흡 환자 N 명 대상 6 주 IMT 효과 측정 (Vranish 2016 재현).

- 데이터 분석 — 의사용 대시보드 — 환자별 추이 그래프 + 처방 강도 조정.

- 헬스케어 플랫폼 연동 — Apple Health, Google Fit, 의료 EHR (FHIR).

## 11.5 본 작품의 의의

BRELOW 는 단순한 호흡 훈련 기기가 아니다. 본 작품은 다음 세 가지 의의를 가진다.

### 11.5.1 학술적 의의

기존 시중 디바이스가 절댓값 강도를 사용하는 데 반해, BRELOW 는 %PImax 기반 적응형 강도 를 일반 소비자 디바이스에 적용했다. 이는 임상 문헌 (Vranish 2016, Bissett 2019, POWERbreathe) 의 권장 사항을 충실히 구현한 사례이다.

### 11.5.2 산업 디자인 의의

호흡 훈련은 매일 5 분의 단순 반복 활동이지만 꾸준한 동기 부여가 가장 어려운 challenge 이다. BRELOW 는 이를 3 가지 layer 로 해결했다 — (1) 자체 게이미피케이션 (BreLow 캐릭터), (2) 데이터 시각화 (홈/추이/마일스톤), (3) 사회적 동기 부여 (동반자 모드). 특히 동반자 모드의 익명 인증 + 6 자리 코드 페어링은 회원가입 부담 없이 가족 응원을 즉시 활성화할 수 있다.

### 11.5.3 공학적 의의

ESP32-S3 + Flutter + Firebase + Drift + Samsung Health 의 5 영속 계층을 SSOT 원칙으로 일관되게 설계했다. BLE 프로토콜은 length-prefix 호환 확장(v4.0 ↔ v4.1) 으로 진화하면서도 구버전과의 호환을 유지했고, 펌웨어와 앱 모두 모듈 책임을 명확히 분리해 유지보수성을 확보했다.

## 11.6 마치며

본 졸업 작품은 한남대학교 디자인팩토리 CPD 의 컴공·시각디자인·기계공 협업의 결과물이다. 임상 근거를 산업 디자인에 충실히 반영하면서도, 사용자 경험을 단순하고 게이미피케이션 친화적으로 풀어낸 점에 자부심을 가진다.

호흡근 훈련은 비록 작은 활동이지만, 수면의 질과 일상의 삶에 큰 영향을 준다. BRELOW 가 더 많은 사용자의 더 깊은 잠을 응원할 수 있기를 기대한다.

“매일 5 분, 더 깊은 숨, 더 깊은 잠.” — BRELOW 슬로건

— 제 11 장 끝 —

# 부록

## 부록 A. 코드 디렉토리 구조

BlowFit/
├── firmware-esp32/                펌웨어 (ESP32-S3)
│   ├── platformio.ini             PlatformIO 빌드 설정
│   ├── include/
│   │   ├── config.h               임상 상수 + pins + namespace
│   │   ├── sensor.h               압력 측정 API
│   │   ├── session.h              세션 state machine API
│   │   ├── ble_service.h          BLE GATT API
│   │   ├── ble_uuids.h            UUID + opcode + Orifice/State enum
│   │   ├── battery.h              VBAT 측정 API
│   │   ├── haptic.h               DRV2605L API
│   │   ├── power.h                Deep sleep API
│   │   └── lv_conf.h              LVGL 설정
│   ├── src/
│   │   ├── main.cpp               setup() + loop()
│   │   ├── sensor.cpp             MCP3221 read + EMA + 영점
│   │   ├── session.cpp            state machine + Train cycle + target
│   │   ├── ble_service.cpp        GATT 서버 + opcode 핸들러
│   │   ├── battery.cpp            VBAT ADC + LiPo 곡선
│   │   ├── haptic.cpp             효과 트리거
│   │   ├── power.cpp              deep sleep + wake gate
│   │   └── display/
│   │       ├── lvgl_port.cpp      LVGL ↔ TFT_eSPI bridge
│   │       └── screens/           9 LCD 화면
│   ├── docs/
│   │   ├── wiring.md              하드웨어 배선
│   │   └── mpxv7007_migration.md  센서 이전 기록
│   └── tools/                     i2c_scan / mcp3221_test
│
├── app/                           Flutter 앱 (Android)
│   ├── pubspec.yaml               의존성
│   ├── lib/
│   │   ├── main.dart              앱 진입점 + 라우트
│   │   ├── core/
│   │   │   ├── ble/               BLE 매니저 + 코덱 + 권한 + 백그라운드
│   │   │   ├── db/                Drift DB + repository
│   │   │   ├── storage/           SharedPreferences store
│   │   │   ├── coach/             코칭 카피 엔진
│   │   │   ├── health/            Samsung Health 연동
│   │   │   ├── pairing/           Firebase 동반자 모드
│   │   │   ├── notifications/     로컬 알림
│   │   │   ├── theme/             디자인 토큰 + 공통 위젯
│   │   │   └── models/            PressureSample / DeviceSnapshot / SessionSummary
│   │   └── features/
│   │       ├── role/              /role-select
│   │       ├── onboarding/        /onboarding (4 slide)
│   │       ├── profile_setup/     /profile-setup + /pimax-measure
│   │       ├── connect/           /connect
│   │       ├── home_pager/        / (홈 ↔ 추이 swipe)
│   │       ├── dashboard/         홈 (대시보드)
│   │       ├── trend/             /trend
│   │       ├── history/           /history
│   │       ├── training/          /training-intro + /training
│   │       ├── result/            /result
│   │       ├── session_detail/    /session/:id
│   │       ├── settings/          /settings + /settings/target
│   │       ├── profile/           /profile
│   │       ├── guide/             /guide
│   │       ├── sleep/             /sleep-effect + /sleep-trend
│   │       ├── companion/         /companion + 코드 입력
│   │       ├── pairing/           /my-code
│   │       └── shell/             메인 4-탭 셸
│   ├── assets/
│   │   ├── fonts/                 Pretendard 5 weight
│   │   ├── character/             BreLow Rive 3 단계
│   │   ├── dot/                   기타 SVG / 이미지
│   │   └── backgrounds/           배경 이미지
│   └── test/                      단위 / 위젯 테스트
│
├── docs/
│   ├── report/                    본 졸업 보고서 (12 파일)
│   ├── ble-protocol.md            BLE 명세 (1차 자료)
│   ├── calibration.md             영점 보정 절차
│   ├── design-v2.md               디자인 v2 적용 내역
│   ├── dev-plan.md                개발 계획서
│   └── archive/                   1차 디자인 등 아카이브
│
└── tools/
    └── ble-sim.py                 BLE 시뮬레이터 (Python)

## 부록 B. BLE 프로토콜 전체 명세

docs/ble-protocol.md 의 전문을 본 보고서 일관성 맞춰 v4.1 까지 반영해 첨부한다.

### B.1 광고

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Advertising Name | BlowFit / BlowFit-SIM |
| Advertising Interval | 100 ms (활성) / 1000 ms (저전력) |
| Service UUID | 0000B410-0000-1000-8000-00805F9B34FB |
| TX Power | 0 dBm |

### B.2 Service: BlowFit Training (B410)

| Char | UUID suffix | Props | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressure Stream | B411 | Notify | 22 B |
| Session Control | B412 | Write | 1 ~ 6 B |
| Session Summary | B413 | Read, Notify | 40 B |
| Device State | B414 | Read, Notify | 4 B |
| History List | B415 | Read | ≤ 244 B |

### B.3 Pressure Stream (22 B)

| offset | size | field | encoding |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | seq | u16 LE |
| 2 | 20 | samples[10] | i16 LE × 10 |

### B.4 Session Control (1 ~ 6 B)

| Opcode | 명령 | Payload |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | START_SESSION | 1 B (orifice) 또는 2 B (orifice + startPhase) |
| 0x02 | STOP_SESSION | — |
| 0x03 | SYNC_TIME | 4 B (epoch u32 LE) |
| 0x04 | ZERO_CALIBRATE | — |
| 0x05 | SET_TARGET | 2 B (low + high, legacy) 또는 5 B (level + pimax×10 + mep×10) |
| 0x06 | SET_DURATION | 2 B (seconds u16 LE) |

### B.5 Session Summary (40 B)

| offset | size | field |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 | startEpoch (u32) |
| 4 | 4 | durationSec (u32) |
| 8 | 4 | maxPressure (float, 호기) |
| 12 | 4 | avgPressure (float, 호기) |
| 16 | 4 | enduranceSec (u32) |
| 20 | 1 | orificeLevel (u8) |
| 21 | 1 | targetHits (u8) |
| 22 | 2 | sampleCount (u16) |
| 24 | 4 | crc32 (u32) |
| 28 | 4 | sessionId (u32) |
| 32 | 4 | avgInhale (float, 흡기 magnitude) |
| 36 | 4 | maxInhale (float, 흡기 magnitude) |

### B.6 Device State (4 B)

| offset | size | field |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | state (enum 0~7) |
| 1 | 1 | orificeLevel |
| 2 | 1 | batteryPct |
| 3 | 1 | flags (bit0:charging / bit1:bleConnected / bit2:lowBattery) |

### B.7 History List (≤ 244 B)

count: u8
entry × count (8 B each):
  sessionId: u32
  maxPress:  u16 (×10)
  duration:  u16 (sec)

### B.8 표준 서비스

- Battery 0x180F (Battery Level 0x2A19)

- Device Information 0x180A (Firmware Revision 0x2A26, Manufacturer 0x2A29)

### B.9 연결 파라미터

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Connection Interval | 15 ~ 30 ms |
| Slave Latency | 0 |
| Supervision Timeout | 4000 ms |
| ATT MTU | 185 (요청) / 23 (fallback) |

## 부록 C. 핀 맵 및 회로도

### C.1 핀 맵 (config.h::pins 와 1:1)

| GPIO | 신호 | 방향 |
| --- | --- | --- |
| 0 | BUTTON_BOOT | IN |
| 4 | BAT_ADC | AIN |
| 10 | HAPTIC_EN | OUT |
| 11 | LED_STATUS | OUT |
| 12 | PWR_BUTTON | IN (PU) |
| 13 | PWR_LED | OUT |
| 14 | BUTTON_USER | IN |
| 15 | TFT_POWER_ON | OUT |
| 43 | I²C SDA | OD |
| 44 | I²C SCL | OD |

### C.2 I²C 버스

| 장치 | 주소 | 클럭 |
| --- | --- | --- |
| MCP3221 (압력 ADC) | 0x4D | 100 kHz |
| DRV2605L (햅틱) | 0x5A | 100 kHz |

### C.3 회로도

회로도 파일은 본 부록과 별도로 첨부 (Eagle/KiCad). 본 보고서 인쇄본에는 다음을 권장: - 전원 트리 다이어그램 (§3.2) - I²C 버스 결선도 (§3.4) - PB61412L 결선도 (§3.6)

### C.4 인클로저 도면

기계공 산출물. 3D 도면 + 사출 사양 별도 첨부.

## 부록 D. 화면 스크린샷 (placeholder)

보고서 인쇄본 작업 시 각 라우트의 실제 스크린샷을 첨부한다. 권장 캡쳐 목록:

### D.1 첫 실행 (5 화면)

- /role-select — 디바이스 / 동반자 선택

- /onboarding — 4 슬라이드 × 4 컷

- /profile-setup

- /pimax-measure — 7 단계 × 7 컷

- /connect — 스캔 / 페어링 / 성공 × 3 컷

### D.2 메인 (9 화면)

- / — 홈 (NoData / Up / Down 분기 × 3 컷)

- /training-intro

- /training — 호기 / 흡기 / 휴식 × 3 컷

- /result

- /history

- /trend — 일 / 주 / 월 / 년 × 4 컷

- /profile

- /settings

- /settings/target

### D.3 보조 (3 화면)

- /guide

- /sleep-effect

- /sleep-trend

### D.4 동반자 (3 화면)

- /my-code (디바이스)

- /companion (동반자)

- 동반자 코드 입력

### D.5 디바이스 LCD (8 화면)

- screen_boot

- screen_standby

- screen_pairwait

- screen_pairconnected

- screen_training (호기 / 흡기 / 휴식 × 3 컷)

- screen_rest

- screen_summary

- screen_charging

## 부록 E. 참고 문헌

### E.1 학술 / 임상

| 번호 | 인용 |
| --- | --- |
| [1] | Black LF, Hyatt RE. Maximal respiratory pressures: normal values and relationship to age and sex. Am Rev Respir Dis. 1969;99(5):696-702. |
| [2] | Bissett B, Leditschke IA, Green M, et al. Inspiratory muscle training for intensive care patients: a multidisciplinary practical guide for clinicians. Aust Crit Care. 2019;32(3):249-255. |
| [3] | Vranish JR, Bailey EF. Inspiratory Muscle Training Improves Sleep and Mitigates Cardiovascular Dysfunction in Obstructive Sleep Apnea. Sleep. 2016;39(7):1453-9. |
| [4] | 한국수면학회. 대한민국 성인의 수면 무호흡 유병률 조사. Sleep Med Research. 2018. |

### E.2 산업 / 제품

| 번호 | 인용 |
| --- | --- |
| [5] | POWERbreathe International. Clinical IMT Protocol — Sustainable Training Zone. https://www.powerbreathe.com/ (Accessed 2026-04). |
| [6] | PN Medical. The Breather — Respiratory Muscle Training Protocol. https://www.pnmedical.com/ (Accessed 2026-04). |

### E.3 데이터시트

| 번호 | 자료 |
| --- | --- |
| [7] | NXP Semiconductors. MPXV7007DP Datasheet. Rev. 4, 2019. |
| [8] | Microchip. MCP3221 12-Bit A/D Converter with I²C Interface Datasheet. DS21732, 2007. |
| [9] | Texas Instruments. DRV2605L Haptic Driver Datasheet. SLOS854, 2018. |
| [10] | LILYGO. T-Display-S3 Hardware Specification. https://lilygo.cc/ (Accessed 2026-03). |

### E.4 라이브러리 / 프레임워크

| 자료 | 버전 |
| --- | --- |
| Flutter | ≥ 3.22.0 |
| Riverpod | 2.5.1 |
| flutter_blue_plus | 1.32.0 |
| Drift | 2.18.0 |
| go_router | 14.2.0 |
| LVGL | 9.x |
| TFT_eSPI | 2.5.43 |
| ESP32 Arduino Core | 3.x |
| PlatformIO | 6.x |

## 부록 F. 작품 시연 시나리오

### F.1 발표 시연 시퀀스 (5 분)

- 앱 첫 실행 (1 분)

  - /role-select → /onboarding 짧게 swipe

  - /profile-setup 빠른 입력

- PImax / MEP 측정 (1 분)

  - 호기 측정 시연 → 흡기 측정 시연

  - “강도 자동 계산” 의 의미 강조

- 페어링 (30 s)

  - 디바이스 ON → 자동 스캔 → 연결

- 훈련 시연 (1.5 분)

  - /training-intro → /training

  - 호기 / 흡기 phase 전환 + 햅틱 cue 시연

  - 디바이스 LCD 동기 강조

- 결과 + BreLow 캐릭터 (30 s)

  - /result → 홈 → happy 모션

  - 7 일 / 30 일 진화 설명 (모형)

- 동반자 모드 (30 s)

  - 별도 폰에서 /companion → 코드 입력

  - 눈치주기 → 첫 폰에 알림 표시

### F.2 백업 시연 — FAKE_BLE

디바이스 미연결 / 페어링 실패 등 상황을 대비.

flutter run --dart-define=FAKE_BLE=true

FakeBleManager 가 sine wave 압력 패턴을 자동 발생 + 5 분 후 자동 Summary. 디바이스 없이 앱만으로 전체 흐름 시연 가능.

### F.3 시연 영상

발표 백업용 30 초 ~ 1 분 시연 영상을 사전 녹화 (개발 계획서 T3 참조).

— 부록 끝 —

# 마치며

본 보고서는 BRELOW 프로젝트의 v4.1 시점 (2026-06) 상태를 기록한다. 코드와 1:1 매핑되도록 작성되었으며, 향후 코드 변경 시 본 보고서 갱신이 함께 이루어져야 한다.

본 작품과 보고서가 호흡근 훈련 분야의 작은 진전이 되기를 바라며, 이 작업을 가능하게 해 준 한남대학교 디자인팩토리 CPD 와 협업한 모든 분께 감사를 전한다.

— BRELOW 팀